# CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

| Thuật ngữ | Định nghĩa |
| --- | --- |
| HLD | High level design |
| LLD | Low level design |
| VOCS | Viettel Online Charging System |
| OCS | Hệ thống tính cước trực tuyến (Online Charging System) |
| OCU | Phân hệ tính cước (Online Charging Unit) |
| CGW | Thành phần thu thập các yêu cầu tính cước trực tuyến (Charging Gateway) |
| SCP | Hệ thống điều khiển service logic, data, cuộc gọi (Service Control Point) |
| OCP | Online Charging Process |

THÔNG TIN LIÊN HỆ

| TT | Họ và tên | Email | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Trọng Thái | thaint@viettel.com.vn | TT.KTTC-VTNET |
| 2 | Phạm Ngọc Hiệu | hieupn@viettel.com.vn | TT.KTTC-VTNET |
| 3 | Hoàng Thị Phương Thảo | Thaohtp2@ viettel.com.vn | TT.KTTC-VTNET |

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Mục đích tài liệu

Tài liệu cho hệ thống tính cước thời gian thực vOCS3.0 Lab Viettel PTIT

1.2. Đối tượng sử dụng tài liệu

1.3. Lịch sử tài liệu

1.4. Các dịch vụ đáp ứng

| Các dịch vụ trên vOCS3.0 Lab Viettel PTIT | Trạng thái |
| --- | --- |
| Dịch vụ Data 4G | x |
| Dịch vụ VOLTE | x |

# II. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG

2.1. Sơ đồ kết nối logic hệ thống vOCS

2.2. Kiến trúc tổng thể hệ thống vOCS3.0 Lab Viettel PTIT

Hệ thống vOCS 3.0 chia làm 2 phân hệ lớn chính:

- OCU (Online Charging Unit): Phân hệ thực hiện tính cước, cung cấp các cơ chế, giao diện và nghiệp vụ tính cước.

- OAM (Operation and Administion Management): Phân hệ hỗ trợ vận hành, thống kê và giám sát toàn bộ hệ thống vOCS.

2.3. Chức năng các phần tử trong hệ thống

- Gateway (ChargingGW và ProvisioningGW): Phân hệ đóng vai trò là cổng giao tiếp tính cước với các hệ thống khác. Hệ thống bao gồm 2 loại gateway là Charging gateway (Đảm nhiệm kết nối với các hệ thống GGSN, MMSC, SMSC, BRAS) và Provisioning gateway (Đảm nhiệm kết nối tới các hệ thống Provisioning, TRAN, VAS). Phân hệ Gateway cũng đóng vai trò điều hướng và phân phối bản tin tới OCP và ProvisioningProcess.

- OCP (Online Charging Processor): là thành phần chính của OCU, thực hiện chức năng tính cước thời gian thực cho tất cả các dịch vụ và điều khiển băng thông cho các dịch vụ data (Mobile data, FTTH, ADSL, …).

- ProvisioningProcess: Là phân hệ thực hiện xử lý các nghiệp vụ các nghiệp vụ đăng kí, thay đổi, hủy gói cước, tạo nhóm, thêm thành viên, hủy nhóm, nạp tiền, thay đổi tài, truy vấn tài khoản, recurring, ....

- WebApp (Web Application Server): Giao diện cấu hình gói cước.

- Aerospike IMDB: Là cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin hồ sơ (profile) và tài khoản của khách hàng trên bộ nhớ chính (RAM- Bộ nhớ truy cập nhanh nhằm hỗ trợ tăng hiệu năng xử lý thời gian thực cũng như các nghiệp vụ khác).

- MySQL: Là cơ sở dữ liệu vật lý lưu trữ thông tin cấu hình và gói cước.

- TriggerProcess: Thực hiện phân loại trigger liên quan đến Notify tới khách hàng và các trigger liên quan đến tạo ra các event tác động tới profile khách hàng như cộng tích lũy, đăng kí gói cước. Đầu ra của phân hệ TriggerProcess là các sự kiện thông báo (SMS_Notify, USSD_Notify) để gửi tới phân hệ Notifier hoặc các sự kiện tính cước để gửi tới phân hệ Gateway.

- CDR: Bao gồm CDRGen thực hiện chức năng sinh file CDR, CDRPush thực hiện đẩy file CDR sang hệ thống Billing và CDRHolding lưu trữ CDRFile vào cơ sở dữ liệu lịch sử.

- Tool support: Công cụ hỗ trợ mô phỏng, khai báo gói cước, logic, trừ tiền, sinh CDR, … sử dụng test thử gói cước trước khi áp dụng trên hệ thống thật.

- SCU (Service Control Unit): Hệ thống điều khiển dịch vụ, cuộc gọi.

- SCP (Service Control Point) Là khối điều khiển dịch vụ, quản lý logic của các dịch vụ voice, ussd, ivr. SCP giao tiếp với BEP và CGW để gửi bản tin tính cước cho thuê bao.

- OAM (Operation and Administion Management) giám sát toàn bộ các tiến trình, node mạng của hệ thống vOCS3.0 (SCU, OCU, VC):

- OAM DB: OAM lưu trữ dữ liệu cấu hình giám sát và dữ liệu giám sát thu thập được từ các client trên Database Mysql

2.4 FLOW DỊCH VỤ vOCS3.0

### 2.4.1 Flow tính cước Data

Hình 16: Flow dịch vụ Data

Bước 1: Thuê bao nằm trong hệ thống OCS thực hiện truy cập data, GGSN sẽ kiểm tra các thuộc tính tính cước cho dịch vụ này và gửi một bản tin khởi tạo phiên lên OCS.

Bước 2: CGW server nhận được yêu cầu và chuyển tới thành phần nội bộ, sau đó bản tin được gửi tới OCP.

Bước 3: OCP  thực hiện giải mã bản tin, lấy thông tin msisdn, sau đó truy vấn IMDB AeroSpike  để kiểm tra thông tin thuê bao và gửi bản tin CCA cho CGW.

Bước 4: CGW gửi bản tin CCA tới GGSN để trả lại thông tin xác thực thuê bao cho GGSN.

Bước 5: GGSN gửi bản tin CCR (Update - lần 1) cho CGW để yêu cầu reserve data.

Bước 6: CGW server nhận được yêu cầu và chuyển tới thành phần nội bộ, sau đó bản tin được gửi tới OCP.

Bước 7: OCP phân tích thông qua luồng Pre-Processing để lấy được event tính cước. Sau đó, OCP thực hiện luồng rating để tính toán cước phí cho thuê bao.

Bước 8: OCP thực hiện tạo session truy cập và reserve tài khoản vào trong các bảng của database IMDB AeroSpike, sau đó gửi bản tin phản hồi CCA cho CGW.

Bước 9: Sau khi OCP mã hóa bản tin gửi CGW server, CGW gửi CCA (Update, GSU,Return-Code) tới GGSN.

Bước 10: Khi thuê bao sử dụng hết lượng reserve hoặc reserve hết hiệu lực, GGSN gửi bản bản tin CCR update tiếp theo tới CGW server. Bản tin này chứa thông tin về lưu lượng data thuê bao đã sử dụng sau bản tin CCA (Update – lần 1).

Bước 11: CGW server nhận được yêu cầu và chuyển tới thành phần nội bộ, sau đó bản tin được gửi tới OCP.

Bước 12: OCP lấy thông tin phiên truy cập và thông tin tài khoản thuê bao từ IMDB AeroSpike để chuẩn bị thực hiện luồng rating.

Bước 13: OCP thực hiện luồng rating, dựa vào thông tin lưu lượng data thuê bao sử dụng ở Bước 10 để tính cước cho thuê bao. Sau khi hoàn thành tính cước cho thuê bao, OCP dựa vào thông tin tài khoản hiện tại và cấu hình giá để thực hiện reserve thêm lưu lượng data cho thuê bao.

Bước 14: OCP thực hiện cập nhật lại session và reserve tài khoản trên IMDB AeroSpike, sau đó gửi bản tin CCA tới CGW.

Bước 15: CGW gửi bản tin CCA (Update, GSU, Return-Code) tới GGSN để thông báo lưu lượng data được cấp phát cho thuê bao.

Bước 16: Khi khách hàng dừng sử dụng dịch vụ, GGSN gửi bản tin CCR (Terminate) tới CGW để yêu cầu tính lại cước cho thuê bao.

Bước 17: CGW server nhận được yêu cầu và chuyển tới thành phần nội bộ, sau đó bản tin được gửi tới OCP.

Bước 18: OCP thực hiện lấy thông tin session và thông tin tài khoản của thuê bao từ IMDB AeroSpike để chuẩn bị cho luồng rating.

Bước 19: OCP thực hiện luồng rating để tính cước cho thuê bao và sinh CDR event.

Bước 20: OCP thực hiện trừ tiền tài khoản, xóa session trên IMDB AeroSpike.

Sau đó, OCP gửi CDR Event tới CdrGen để sinh ra file CDR lưu thông tin về chi tiết cước và gửi bản tin CCA tới CGW.

Bước 21: CGW gửi bản tin CCA (Terminate, Return-Code) tới GGSN. Toàn bộ quá trình data kết thúc.

### 2.4.2 Flow luồng VOLTE

#### 2.4.2.1. Luồng MO

Khi thuê bao bắt đầu thực hiện cuộc gọi, hệ thống IMS gửi bản tin CCR-I lên hệ thống OCS. Module tiếp nhận bản tin là CGW.

Tiến trình CGW thực hiện chuyển đổi bản tin thành bản tin nội bộ và gửi xuống tiến trình OCP

Tiến trình OCP tiếp nhận bản tin, thực hiện khởi tạo session, cấp phát reserve cho cuộc gọi, sau đó gửi bản tin trả về cho CGW. Trong tiến trình OCP, luồng xử lý bản tin Volte được xử lý tương tự như luồng voice.

- Trong trường hợp phát media thông báo theo mã lỗi tương ứng, thì OCP đóng thêm Announcement-Instructions (avp-code = 1441, vendor Ericsson). Bảng mapping mã lỗi và announcement number:

| Case | Ocs_code | Ims_code | Ann_number | media file |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hết tiền đủ điều kiện ứng tiền | 2025 | 4012 | 40001 |  |
| Hết tiền không đủ điều kiện ứng tiền | 2007 | 4012 | 40002 |  |
| Thuê bao thiếu thông tin | 2008 | 4100 | 41001 |  |
| Idle | 2011 | 4100 | 41002 |  |
| Chặn 1 chiều | 2009 | 4222 | 42001 |  |
| Chặn 2 chiều | 2010 | 4222 | 42002 |  |
| Suspend - Chặn do nạp thẻ sai quá số lần quy định | 2012 | 4222 | 42003 |  |
| Lost - Chặn thuê bao do mất máy | 2013 | 4222 | 42004 |  |
| Chặn 1 chiều do khách hàng yêu cầu | 2020 | 4222 | 42005 |  |
| Thuê bao thực hiện cuộc gọi ngoài zona | 2021 |  |  |  |

Tiến trình CGW chuyển đổi bản tin Internal thành bản tin Diameter và gửi trả về IMS

Thời điểm hết reserve, hệ thống IMS gửi bản tin CCR-U lên hệ thống OCS.

Tiến trình CGW thực hiện chuyển đổi bản tin thành bản tin nội bộ và gửi xuống tiến trình OCP

Tiến trình OCP tiếp nhận bản tin, thực hiện:

update session,

tính cước lượng sử dụng mà IMS notify lên trong bản tin CCR-U,

cấp phát reserve tiếp theo cho cuộc gọi,

gửi bản tin trả về cho CGW.

Tiến trình CGW chuyển đổi bản tin Internal thành bản tin Diameter và gửi trả về IMS

Thuê bao tiếp tục cuộc gọi. Hệ thống IMS định kì gửi bản tin CCR-U lên hệ thống OCS lên khi lượng reserve được sử dụng hết

Thuê bao kết thúc cuộc gọi, hệ thống IMS gửi bản tin CCR-U lên hệ thống OCS.

Tiến trình CGW thực hiện chuyển đổi bản tin thành bản tin nội bộ và gửi xuống tiến trình OCP

Tiến trình OCP tiếp nhận bản tin, thực hiện:

delete session,

tính cước lượng sử dụng mà IMS notify lên trong bản tin CCR-T,

gửi bản tin trả về cho CGW.

Tiến trình CGW chuyển đổi bản tin Internal thành bản tin Diameter và gửi trả về IMS

#### 2.4.2.2. Luồng MF

Khi thuê bao A thực hiện cuộc gọi cho thuê bao B, thuê bao B cấu hình forward cuộc gọi đến thuê bao C thì hệ thống IMS sẽ gửi tạo ra 2 phiên tính cước:

Phiên 1: thông tin Calling là số A, Called là số B  OCS tính cước như một cuộc gọi thông thường

Phiên 2: thông tin Calling là số A, Called là số C và Redirecting-Party-Address là số B  là phiên call forward, OCS tính cước cho số B.

Luồng bản tin của từng phiên tương tự như luồng MO.

#### 2.4.2.3. Luồng MT

Mô tả các bước  xử lý thiết lập luồng MT LTE

Bước 1: Khi khách hàng thực hiện cuộc gọi MT LTE thì IMS  gửi bản tin báo hiệu IDP với eventypeBcsm và servicekey khác  lên hệ thống ocs

Bước 2: Scp khi nhận được bản tin IDP sẽ lưu lại sessionid của bản tin này và tạo bản tin CCR-I gửi sang CGW

Bước 2.1: Scp thực hiện gửi đồng thời bản tin CTR về cho IMS

Bước 3: CGW nhận biết theo eventtypeBcsm là 12 set thuộc tính Mtflag là 1, rồi gửi bản tin internal msg CGW sang OCP

Bước 4: Ocp sẽ thực hiện truy vấn AeroDb để lấy thông tin profile của thuê bao,

Bước 5: Db Aerodb trả về phản hồi  trong đó sẽ có danh sách các số blacklist, whitelist cho OCP

Bước 6: Ocp trả CGW về cho cgw có kèm theo mã lỗi

Bước 7: Cgw chuyển đổi bản tin CGW thành CCA-I trả về cho scp

Bước 8: Scp nhận được bản tin CCA-I dựa vào mã lỗi, tương ứng với từng mã lỗi khác nhau sẽ thực hiện gửi bản tin PA với id các bài IVR khác nhau ra hệ thống IMS

Bước 9: Khi IMS phát xong bài hát thì sẽ thực hiện gửi bản tin SRR về cho SCP. SCP thực hiện xóa sessionid lưu trên SCP ở bước 2

Bước 10: SCP đẩy bản tin DFC ra để  ngắt luồng media

Bước 11: SCP thực hiện đẩy bản tin TCEND ra để giải phóng dialog dưới BEP và để IMS cũng giải phóng dialog

Mô tả các bước  xử lý tính cước cuộc gọi MT

Sau khi IMS và SCP thiết lập thành công luồng gọi MT  thì IMS sẽ thực hiện đẩy bản tin qua giao diện Ro lên cgwVolte như một luồng MO như phía trên để charge cước thuê bao

# III. Hệ thống vOCS3.0 Lab Viettel PTIT

3.1 Thông tin hệ thống vOCS3.0 Lab Viettel PTIT

| NODE | IP | Tiến trình | Đường dẫn | user | Pass |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OCS01 | 10.70.66.13 | Pgw | /u01/ocu/pgw/ | vt_admin | 123456a@ |
|  |  | cgwData | /u01/ocu/cgwData |  |  |
|  |  | cgwVolte | /u01/ocu/cgwVolte |  |  |
|  |  | cgwPcrf | /u01/ocu/cgwPcrf |  |  |
|  |  | webapp | /u01/apache-tomcat-8.5.14 |  |  |
|  |  | oam-agent | /u01/oam/oam-agent |  |  |
|  |  | Mysql | /u02/mysql |  |  |
| OCS02 | 10.70.66.14 | Zookeeper, Kafka | /u02/zkuser | vt_admin | 123456a@ |
|  |  | OCP-Pcrf | /u01/ocu/ocp-pcrf |  |  |
|  |  | Provisioning | /u01/ocu/provisioning |  |  |
|  |  | OCP | /u01/ocu/ocp |  |  |
|  |  | oam-agent | /u01/oam/oam-agent |  |  |
|  |  | CDRGEN | /u01/ocu/cdrgen |  |  |
|  |  | Trigger | /u01/ocu/trigger |  |  |
|  |  | Aerospike | /etc/aerospike |  |  |
| Linkoam | http://10.70.66.4 | user/pass:hvbcvt/Hvbcvt@123 |  |  |  |
| linkweb | http://10.70.66.13:8080/vocs_lab/login.xhtml | user/pass:admin/Ha2911@@ |  |  |  |
| link webtool | http://10.70.66.13:8080/WebTool/login.xhtml | user/pass:vocs/123456a@ |  |  |  |
| linkSoap | 10.70.66.13:8102?wsdl | user/pass:vocs3/vocs3 |  |  |  |

3.2 Các lệnh Linux cơ bản

1. pwd command

Command pwd được dùng để tìm đường dẫn của thư mục hiện tại (folder) mà bạn đang ở trong đó. Command này sẽ trả về đường dẫn hoàn chỉnh (đầy đủ), bắt đầu bằng dấu gạch chéo (/). Ví dụ một đường dẫn hoàn chỉnh là /home/username.

2. Command cd

Để chuyển hướng trong hệ thống tập tin Linux, bạn có thể sử dụng command cd. Nó sẽ cần nhập đường dẫn đầy đủ hoặc tên thư mục bạn muốn chuyển tới.

Nếu bạn đang ở trong /home/username/Documents và muốn đến Photos, thư mục con của Documents, chỉ cần gõ cd Photos.

Trường hợp khác là nếu bạn muốn chuyển sang danh mục hoàn toàn mới, như /home/username/Movies. Lúc này, bạn phải gõ cd theo danh mục đường dẫn hoàn chỉnh như sau:

cd /home/username/Movies

Có nhiều cách di chuyển nhanh bằng cd như sau:

cd .. (với 2 chấm) để chuyển lên 1 cấp thư mục trên

cd để tới thẳng thư mục home

cd- (với dấu gạch ngang) để chuyển tới thư mục bạn đã ở trước đó

Mặt khác, shell của Linux phân biệt chữ hoa chữ thường nên bạn phải gõ tên danh mục thật chính xác.

3. Command ls

Command ls được dùng để xem nội dung thư mục. Mặc định là command này sẽ hiển thị danh sách file trong thư mục hiện tại.

Nếu bạn muốn xem nội dung thư mục khác, hãy nhập ls và sau đó là đường dẫn thư mục. Ví dụ: nhập ls /home/username/Document để xem nội dung của Documents.

Có nhiều phiên bản để dùng với lệnh ls như sau:

ls -R liệt kê các file bao gồm cả các thư mục phụ bên trong

ls -a liệt kê những file ẩn

ls -al liệt kê tất cả file và thư mục với thông tin chi tiết như phân quyền, kích thước, chủ sở hữu, vân vân.

4. Command cat

cat là một trong các lệnh cơ bản trong Linux được sử dụng thường xuyên nhất trong Linux. Nó được dùng để xem nội dung file trên output tiêu chuẩn (sdout). Để chạy lệnh này, gõ cat theo sau là tên file và phần mở rộng. Ví dụ: cat file.txt.

Có nhiều cách để sử dụng cat command linux:

cat > filename tạo ra file mới

cat filename1 filename2>filename3 nhập 2 files (1 và 2) để lưu kết quả vào file (3)

để chuyển một file từ in thường tới in hoa hoặc ngược lại, cat filename | tr a-z A-Z >output.txt

5. Command cp

Sử dụng command cp để sao chép files từ thư mục hiện tại. Chẳng hạn, command cp scenery.jpg /home/username/Pictures sẽ tạo bản copy của scenery.jpg vào danh mục Pictures.

6. Command mv

Công dụng chính của command mv là di chuyển files, dù nó cũng có thể được dùng để đổi tên files.

Arguments trong command này tương tự như command cp. Bạn cần nhập mv, tên file và điểm đến của thư mục. Ví dụ: mv file.txt /home/username/Documents.

Để đổi tên files, cú pháp là mv oldname.ext newname.ext

7. Command mkdir

Command mkdir đượ dùng để tạo thư mục mới – giống như mkdir Music sẽ tạo thư mục mới gọi là Music.

Một số cách dùng cộng thêm của lệnh mkdir:

Để tạo một thư mục mới bên trong thư mục khác, sử dụng lệnh Linux cơ bảnsau: mkdir Music/Newfile

sử dụng p (parents) option để tạo thư mục giữa 2 thư mục đã tồn tại. Ví dụ, mkdir -p Music/2020/Newfile sẽ tạo thư mục “2020”

8. Command rmdir

Nếu bạn cần xóa thư mục, sử dụng command rmdir. Tuy nhiên, rmdir chỉ cho phép bạn xóa các thư mục trống.

9. Command rm

Command rm được sử dụng để xóa thư mục cùng và nội dung bên trong. Nếu bạn chỉ muốn xóa thư mục – tương tự như lệnh rmdir – sử dụng rm -r.

Lưu ý: Khi dùng các lệnh cơ bản trong Linux bạn cần cẩn thận, đặc biệt là lệnh này. Bạn cần kiểm tra kỹ bạn đang ở thư mục nào. Nó sẽ xóa mọi thứ và không khôi phục được.

10. Command touch

Command touch cho phép bạn tạo files mới trống thông qua dòng lệnh. Ví dụ: nhập touch /home/username/Documents/Web.html để tạo file HTML tiêu đề Web trong thư mục Documents.

11. Command locate

Bạn có thể sử dụng lệnh này để locate (định vị) file, giống như lệnh tìm kiếm trong Windows. Hơn nữa, việc sử dụng argument -i với lệnh này làm cho nó không còn phân biệt chữ hoa chữ thường, nên bạn có thể tìm file ngay cả khi không nhớ tên chính xác.

Để tìm file chứa hai hoặc nhiều từ, hãy sử dụng dấu hoa thị (*). Ví dụ: command locate -i school*note sẽ tìm tất cả file nào chứa từ “school” và “note”, không phân biệt chữ hoa hay chữ thường.

12. Command find

Tương tự như command locate, command find cũng tìm files. Sự khác biệt là bạn sử dụng command find để xác định vị trí files trong thư mục nhất định.

Ví dụ, command find /home/ -name notes.txt sẽ tìm file tên notes.txt trong thư mục chính và thư mục con của nó.

Một vài biết thể để dùng lệnh find là:

Để tìm file trong thư mục hiện tại, dùng lệnh find . -name notes.txt

Để tìm thư mục được dùng, / -type d -name notes. txt

13. Command grep

Đây là một trong số các lệnh cơ bản trong Linux hữu ích được dùng hằng ngày. Command grep cho phép bạn tìm kiếm tất cả text thông qua tập tin nhất định.

Để minh họa, grep blue notepad.txt sẽ tìm từ blue trong file notepad. Các dòng có chứa từ được tìm sẽ hiển thị đầy đủ.

14. sudo command

Command sudo là viết tắt của “SuperUser Do”, cho phép bạn thực hiện các tác vụ yêu cầu quyền quản trị hoặc quyền root. Tuy nhiên, không nên sử dụng lệnh này hàng ngày vì dễ xảy ra lỗi nếu làm sai.

15. Command df

Command df dùng để nhận báo cáo về dung lượng lưu trữ được sử dụng trên hệ thống, hiển thị theo tỷ lệ phần trăm và KBs. Nếu bạn muốn xem báo cáo tính bằng megabyte, hãy nhập df -m.

16. Command du

Nếu bạn muốn kiểm tra dung lượng của file hoặc của thư mục, command du (Disk Usage – Dung lượng lưu trữ) sẽ làm chuyện này. Tuy nhiên, bản tóm tắt về dung lượng lưu trữ sẽ hiển thị block numbers của ổ đĩa thay vì định dạng kích thước thông thường. Nếu bạn muốn xem theo byte, kilobyte và megabyte, hãy thêm argument -h vào dòng lệnh.

17. Command head

Command head được sử dụng để xem dòng đầu tiên của bất kỳ file văn bản nào. Theo mặc định, nó sẽ hiển thị 10 dòng đầu tiên, nhưng bạn có thể thay đổi số này theo ý mình. Ví dụ: nếu bạn chỉ muốn hiển thị 5 dòng đầu tiên, hãy nhập head -n 5 filename.ext.

18. Command tail

Command này có chức năng tương tự như command head, nhưng thay vì hiển thị dòng đầu tiên, command tail sẽ hiển thị 10 dòng cuối cùng của file văn bản. Ví dụ, tail -n filename.ext.

19. diff command

Viết tắt của difference, command diff sẽ so sánh nội dung của 2 files từng dòng một. Sau khi phân tích files này, nó sẽ xuất ra các dòng không khớp nhau. Lập trình viên thường dùng lệnh này khi cần thực hiện một số thay đổi chương trình thay vì viết lại toàn bộ mã nguồn.

Hình thức đơn giản nhất của lệnh này là diff file1.ext file2.ext

20. Command tar

Command tar là command được sử dụng rộng rãi nhất để lưu trữ nhiều file vào tarball – một định dạng file Linux phổ biến tương tự định dạng zip, nhưng nén file thì tùy.

Lệnh này khá phức tạp với danh sách chức năng dài như thêm files mới vào một archive hiện có, liệt kê nội dung của archive, giải nén nội dung từ archive và nhiều chức năng khác. Xem lại một số ví dụ thực tế để biết thêm về các chức năng khác.

21. Command chmod

Command chmod là một command thiết yếu khác, dùng để thay đổi quyền đọc, ghi và quyền thực thi files và thư mục. Vì lệnh này khá phức tạp nên bạn có thể đọc hướng dẫn đầy đủ để thực hiện đúng.

22. Command chown

Trong Linux, tất cả files được sở hữu bởi một người dùng cụ thể. Command chown cho phép bạn thay đổi hoặc chuyển quyền sở hữu file sang tên người dùng được chỉ định. Chẳng hạn, chown linuxuser2 file.ext sẽ biến linuxuser2 thành chủ sở hữu file.ext.

23. Command jobs

Command jobs sẽ hiển thị tất cả jobs hiện tại và trạng thái jobs. Job cơ bản là một tiến trình được tạo bởi shell.

24. Command kill

Nếu có chương trình nào đó không phản hồi, bạn có thể chấm dứt chương trình thủ công bằng cách sử dụng command kill. Nó sẽ gửi tín hiệu nhất định đến những ứng dụng đang hoạt động sai và hướng ứng dụng tự chấm dứt.

Có tổng cộng 64 tín hiệu có thể sử dụng, nhưng mọi người thường chỉ dùng 2 tín hiệu:

SIGTERM (15) – yêu cầu chương trình ngừng chạy và chờ một chút để lưu tất cả tiến trình. Nếu bạn không chỉ định tín hiệu khi nhập command kill, tín hiệu này sẽ được sử dụng.

SIGKILL (9) – buộc các chương trình phải dừng ngay lập tức. Tiến trình nào chưa lưu sẽ bị mất.

Ngoài việc biết về tín hiệu, bạn cũng cần biết Số nhận diện quá trình (PID) của chương trình muốn kill. Nếu bạn không biết PID, chỉ cần chạy lệnh ps ux.

Sau khi biết tín hiệu muốn dùng và PID của chương trình, hãy nhập cú pháp sau:

kill [signal option] PID.

25. Command ping

Sử dụng command ping để kiểm tra trạng thái kết nối của bạn với server. Ví dụ: bằng cách nhập ping google.com, lệnh sẽ kiểm tra xem bạn có thể kết nối với Google hay không và đo thời gian phản hồi.

26. Command wget

Một dòng lệnh cực kỳ hữu ích của Linux – bạn có thể tải file từ internet xuống với sự trợ giúp của command wget. Để làm được, chỉ cần gõ wget, đằng sau là link tải xuống.

27. Command uname

Command uname, viết tắt của Unix Name, sẽ in thông tin chi tiết về hệ thống Linux của bạn như tên máy, hệ điều hành, kernel, v.v.

28. Command top

Là terminal tương đương với Task Manager trong Windows, command top sẽ hiển thị danh sách tiến trình đang chạy và lượng CPU mà tiến trình đó sử dụng. Rất có ích khi bạn giám sát dung lượng lưu trữ tài nguyên trên hệ thống, đặc biệt là biết được quá trình nào cần chấm dứt vì tiêu thụ quá nhiều tài nguyên.

29. Command history

Khi bạn sử dụng Linux một thời gian nhất định, bạn sẽ nhanh chóng nhận thấy bạn đang chạy hàng trăm lệnh mỗi ngày. Vì vậy việc chạy command history đặc biệt hữu ích nếu bạn muốn xem lại những command bạn nhập trước đó.

30. Command man

Bạn nhầm lẫn về chức năng của các commands? Đừng lo, bạn có thể học cách sử dụng chúng dễ dàng từ shell của Linux bằng cách dùng command man. Ví dụ, nhập man tail sẽ hiển thị hướng dẫn thủ công của command tail.

31. Command echo

Lệnh này được dùng để chuyển dữ liệu vào một file. Ví dụ, nếu bạn muốn thêm text “Hello, my name is John” vào trong file  name.txt, bạn nhập ệnh echo Hello, my name is John >> name.txt

32. Command zip, unzip

Sử dụng lệnh zip để nén file thành zip archive và lệnh unzip để giải nén file zipped trong zip archive.

33. Command hostname

Nếu bạn muốn biết tên của một máy / mạng máy tính bạn chỉ cần gõ hostname. Thêm option -I vào cuối file để hiển thị địa chỉ IP address của network bạn.

34. Command useradd, userdel

Vì Linux là một hệ máy đa người dùng, có nghĩa là nhiều hơn 1 người tương tác với máy cùng lúc. useradd được dùng để tạo user mới, còn passwd đặt mật khẩu cho một tài khoản user. Để thêm user có tên John, useradd John rồi thiết lập password bằng lệnh passwd 123456789.

Để xóa một user cũng tương tự như thêm user. Để xóa user account, nhập lệnh userdel UserName

3.3 Khai báo kết nối trên node CGW

### 3.3.1 Thông tin kết nối giữa vOCS 3.0 với mạng Core

### 3.3.2 Cấu hình khai báo kết nối

Ví dụ: kết nối giao diện Gy

/u01/ocu/cgwData/etc/connection.xml

3.4 Cấu hình gói cước

Ví dụ bài toán:

### 3.4.1 Tạo tài khoản tích lũy riêng số cuộc gọi cho gói cước này

Thực hiện update bảng bal_type để set bal_type_id về giá trị theo mình mong muốn

update bal_type set bal_type_id = 125 where bal_type_name = '125- Acct Number Of Call';

### 3.4.2 Tạo Reserve Infor để reserve riêng cho gói cước này

Giả sử chính sách cuộc gọi đươc free 10 phút (tức là 600s) thì cấu hình

- min reserve = 6

- max_reserve = 600

- Trên hệ thống đã tồn tại sẵn reserve infor này

### 3.4.3 Khai báo cấu hình tỉnh cước

## Khai báo block tăng tài khoản accum 125 lên 1

- Tạo RT - Grant 1 for accum bal 125

- Tạo block tăng tài khoản 125

## Tạo PC Onnet Price Following VTFREE Offer 0/600s BalType 1 for 3 first Call

Gồm 2 block:

- Block Onnet 0-600 Price 0vnd - Other Exit - BalType1

- Block Alway Added - accum bal 125

## Tạo PriorityFilter để check nếu số cuộc gọi vượt quá 3 cuộc thì nhảy sang gói cước khác

- Tạo Normarlizer Check Number Call reach threshold 3 calls

- Khai báo DT - Check VTfree reach Threshold 3 call sử dụng Rate trên

- Khai báo RT - Accumulate VTFREE reach to 3 call (offer not exist Skip, else add block)

+ Formula của giá trị 1 là

+ Formula thứ 2 là

- Tạo Priority for VTFree only 3 first calls sử dụng Rate trên

## Khai báo Action tính cước bằng cách clone từ Action Voice TICH_LUY_3K_Only BalType 1

Sau khi clone,

- Đổi tên Action: Action Voice Free 600s max 10 calls_Only BalType 1

- Thực hiện Add Priority Filter “Priority for VTFree only 3 first calls”

- Thực hiện thêm Current ReseveInfo

- Thực hiện xóa PC Onnet Price For TICHLUY(Exist TIEUDUNG10P: 0/600s, else Exit) BalType 1

- Thực hiện thêm PC Onnet Price Following VTFREE Offer 0/600s BalType 1 for 3 first Call

## Khai báo thêm action reset tài khoản tích lũy 125 khi hủy gói cước