Mở đầu

Trong bài luận này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hệ thống IMS trong mạng viễn thông 4G LTE và cách xây dựng quản lý tài liệu vận hành hệ thống vIMS lab Viettel 4G Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Hệ thống IMS là một hệ thống tổng hợp các dịch vụ truyền thông đa phương tiện sử dụng công nghệ IP. Nó được thiết kế để cung cấp các dịch vụ giải trí và thông tin trên nhiều thiết bị khác nhau, chẳng hạn như điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính để bàn và TV.

Trong quá trình vận hành hệ thống IMS, quản lý tài liệu là một yếu tố quan trọng để đảm bảo hoạt động của hệ thống được hiệu quả và đáng tin cậy. Việc xây dựng một hệ thống quản lý tài liệu vận hành hệ thống vIMS có thể giúp chúng ta quản lý các tài liệu liên quan đến hệ thống, đảm bảo rằng các tài liệu được lưu trữ an toàn và có sẵn cho các giảng viên, sinh viên và nhân viên kỹ thuật vận hành khi cần thiết.

Trong bài luận này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các khía cạnh sau:

- Tổng quan về hệ thống viễn thông 4G LTE và hệ thống IMS trong mạng viễn thông 4G LTE.

- Hệ thống IMS trong mạng viễn thông 4G.

- Nâng cấp cài đặt vIMS của Viettel đã triển khai cho HVCNBCVT.

- Xây dựng tài liệu vận hành khai thác vIMS và quản lý bằng tool Bookstack.

Cuối cùng, chúng ta sẽ tóm tắt những kiến thức đã học được và đề xuất một số khuyến nghị về cách sử dụng hệ thống IMS hiệu quả trong mạng viễn thông 4G LTE.

Chúng ta sẽ bắt đầu bài luận bằng việc tìm hiểu về hệ thống viễn thông 4G LTE và hệ thống IMS trong mạng viễn thông 4G LTE.

Chương 1. Tổng quan về hệ thống viễn thông 4G LTE và hệ thống IMS trong mạng viễn thông 4G LTE

Sự phát triển của mạng không dây là liên tục. Từ khi xuất hiện đến nay, mạng viễn thông di động đã phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau. Mỗi giai đoạn đều đem đến những cải tiến về tốc độ, băng thông và chất lượng dịch vụ.

Thế hệ mạng đầu tiên 1G (First Generation) là giai đoạn đầu tiên của mạng viễn thông di động. Nó được phát triển vào những năm 1980 và đem đến khả năng cho người dùng có thể gọi điện và nhắn tin với nhau thông qua điện thoại di động. Tuy nhiên, tốc độ truyền dữ liệu của mạng 1G rất chậm và không đáp ứng được nhu cầu truy cập Internet của người dùng. Tốc độ tải xuống trên 1G chỉ đạt khoảng 2,4kbps.

Tiếp nối thành công của 1G, 2G (Second Generation) là giai đoạn tiếp theo của mạng viễn thông di động. Nó được phát triển vào những năm 1990 và có khả năng hỗ trợ gọi điện và nhắn tin, cũng như cung cấp dịch vụ truy cập Internet tốc độ cao hơn so với 1G. Mạng 2G cũng đã hỗ trợ các dịch vụ khác nhau như gửi và nhận email, truy cập vào trang web và sử dụng các ứng dụng điện thoại di động khác.

3G (Third Generation) là giai đoạn tiếp theo của mạng viễn thông di động. Nó được phát triển vào những năm 2000 và có khả năng hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu cao hơn so với 2G, giúp cho người dùng có thể truy cập Internet nhanh hơn và sử dụng các dịch vụ truyền hình động và video hàng loạt.

Tiếp theo là LTE/4G được phát triển vào những năm 2010 với xu hướng chính trong quá trình thay đổi về chất lượng: giảm độ trễ, tăng hiệu suất với việc giảm đáng kể chi phí và tính di động liền mạch. LTE/4G dựa trên kiến trúc đã phát triển khiến nó trở thành ứng cử viên được lựa chọn cho các mạng di động không dây thế hệ tiếp theo.

Từ 1G đến LTE/4G, mạng viễn thông di động đã đạt được nhiều cải tiến về tốc độ, băng thông và chất lượng dịch vụ, giúp cho người dùng có thể truy cập Internet và sử dụng các dịch vụ đa dạng hơn trên điện thoại di động và các thiết bị di động khác. Những cải tiến này đã giúp cho việc sử dụng Internet trên điện thoại di động trở nên thông dụng hơn và đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của người dùng. Hiện tại, mạng viễn thông di động đang phát triển về 5G, một giai đoạn mới với tốc độ truyền dữ liệu và băng thông cao hơn nữa.

Long Term Evolution (LTE) bắt đầu với 3GPP release 8 và tiếp tục trong release 10 với mục tiêu đáp ứng các yêu cầu hiệu suất ngày càng tăng của băng thông rộng di động. Một số tính năng chính của release 8 bao gồm: Hiệu quả quang phổ cao, độ trễ rất thấp, hỗ trợ băng thông thay đổi, kiến trúc giao thức đơn giản. Release 10, còn được gọi là LTE Advanced là đặc điểm kỹ thuật thế hệ thứ tư (4G) cung cấp tốc độ dữ liệu cao nhất nâng cao để hỗ trợ các dịch vụ và ứng dụng nâng cao (100 Mb/s cho tính di động cao và 1 Gb/s cho tính di động thấp).

Kiến trúc giao thức LTE được tạo thành từ hai plane:

- User plane, cung cấp các chức năng như định tuyến lưu lượng giữa thiết bị người dùng (UE) và mạng truy cập vô tuyến trên mặt đất phát triển (E-UTRAN).

- Control plane, hỗ trợ các chức năng được sử dụng cho các mục đích điều khiển như xác thực mạng. Các thành phần của EUTRAN - Node Bs (eNBs) đã phát triển được kết nối với nhau bằng giao diện X2. Các eNB được kết nối với EPC thông qua giao diện S1. Giao diện S1-MME liên kết eNBs với MME và giao diện S1-GW liên kết eNBs với S-GW. Các giao diện khác để kết nối các thành phần của mạng lõi và các mạng 3GPP và không phải 3GPP khác.

Thành phần, chức năng các thành phần trong mạng lưới viễn thông 4G LTE

Mạng LTE dựa trên Evolved Packet System (EPS). EPS bao gồm mạng truy cập vô tuyến được gọi là E-UTRAN và mạng lõi IP – Evolved Packet Core (EPC). EPC là thành phần trung tâm của EPS xử lý việc định tuyến và chuyển tiếp các gói dữ liệu giữa UE và mạng bên ngoài, trong khi E-UTRAN chịu trách nhiệm truyền dữ liệu không dây giữa UE và EPC. UE là các thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính bảng và modem được trang bị khả năng LTE hoặc 5G và có thể kết nối với EPS.

EPS được thiết kế để hỗ trợ các dịch vụ và ứng dụng khác nhau, bao gồm thoại qua IP (VoIP), truyền phát đa phương tiện và các ứng dụng Internet of Things (IoT). Nó cũng bao gồm các tính năng như kiểm soát Chất lượng Dịch vụ (QoS), quản lý tính di động và bảo mật để đảm bảo rằng dữ liệu được truyền đi được phân phối một cách đáng tin cậy và an toàn. EPS là một thành phần quan trọng của các hệ thống thông tin di động hiện đại và đóng vai trò chính trong việc cho phép cung cấp các ứng dụng và dịch vụ di động tiên tiến.

Một trong những tính năng chính của EPS là hỗ trợ truyền dữ liệu tốc độ cao, đạt được thông qua việc sử dụng các kỹ thuật ăng-ten đa đầu vào đa đầu ra (MIMO) tiên tiến và các dải phổ tần số cao. EPS cũng hỗ trợ chuyển giao liền mạch giữa các ô, cho phép UE duy trì kết nối của chúng khi chúng di chuyển giữa các khu vực hoặc mạng khác nhau.

Một tính năng hỗ trợ kiểm soát Chất lượng dịch vụ (QoS), cho phép mạng ưu tiên các loại lưu lượng khác nhau dựa trên yêu cầu của chúng. Ví dụ: lưu lượng thoại và video thời gian thực có thể được ưu tiên cao hơn lưu lượng dữ liệu không theo thời gian thực để đảm bảo rằng chất lượng của các dịch vụ này không bị ảnh hưởng.

EPS cũng bao gồm các tính năng bảo mật khác nhau để bảo vệ chống lại các mối đe dọa như truy cập trái phép, giả mạo dữ liệu và nghe lén. Các tính năng này bao gồm mã hóa truyền dữ liệu, xác thực UE và cơ chế kiểm soát truy cập.

Hình 1.1: Tổng quan kiến trúc EPC/LTE

E-UTRAN: Mạng truy cập

Hình 1.2: Tổng quan kiến trúc E-UTRAN

Kiến trúc: E-UTRAN bao gồm các eNB được kết nối với nhau bằng giao diện X2. Mỗi eNB được kết nối với EPC bằng giao diện S1. Trên User Plane, giao diện S1 kết thúc S-GW, trên signaling plane giao diện S1 kết thúc MME. Các eNB kết thúc các điểm cho Control Plane và User Plane đối với các UE trong E-UTRA.

eNodeB (E-UTRAN Node Bs): Mạng truy cập vô tuyến LTE chỉ bao gồm các eNodeB (eNB) và không có bộ điều khiển tập trung (cho lưu lượng người dùng bình thường). Do không có bộ điều khiển mạng, nó được cho là có kiến ​​trúc phẳng. Cấu trúc này làm giảm độ phức tạp và chi phí của hệ thống và cho phép hiệu suất tốt hơn so với giao diện vô tuyến. Từ góc độ chức năng, eNB chịu trách nhiệm:

Chức năng quản lý tài nguyên vô tuyến: Kiểm soát mang truyền vô tuyến, Kiểm soát Radio Admission, Kiểm soát di động kết nối, Phân bổ tài nguyên động cho các UE trong cả đường lên và đường xuống.

Nén tiêu đề IP và mã hóa luồng dữ liệu người dùng.

Việc lựa chọn MME tại tệp tin đính kèm UE khi không có định tuyến đến MME có thể được xác định từ thông tin được cung cấp bởi UE.

Định tuyến dữ liệu User Plane tới S-GW.

Lập lịch và truyền tải các thông điệp phân trang bắt nguồn từ MME.

Lập lịch và truyền thông tin phát sóng (có nguồn gốc từ MME hoặc O&M).

Cấu hình báo cáo đo lường và đo lường cho tính di động và lập lịch trình.

Mạng lõi IP – Evolved Packet Core (EPC)

EPC là hệ thống cung cấp dịch vụ dữ liệu trên nền tảng mạng di động 4G LTE. EPC bao gồm một số thực thể chức năng chịu trách nhiệm kiểm soát tổng thể UE và thành phần khác. Thành phần của EPC:

MME (Mobility Management Entity) là thành phần điều khiển chính trong EPC, là trung tâm cho tất cả các bản tin báo hiệu. MME có nhiệm vụ chính là giúp các thiết bị người dùng truy cập vào mạng di động, giúp di chuyển giữa các mạng khác nhau khi cần thiết. Một số chức năng chính:

Hỗ trợ UE context, bảo mật, xác thực và ủy quyền (bằng cách tương tác với HSS).

Quản lý vị trí UE: Nó theo dõi và duy trì vị trí hiện tại của UE.

Xử lý các nghiệp vụ báo hiệu khi UE di động: HandOver, Tracking Area Update, …

Xử lý nghiệp vụ Lawful Interception: MME chỉ xử lý signaling, không chặn dữ liệu truyền như S/P-GW.

Điều khiển roaming. Xử lý chọn Gateway

Quản lý thông tin trạng thái thuê bao.

Ví dụ về luồng xử lý nghiệp vụ của MME:

- Khi một thiết bị di động kết nối vào mạng, MME sẽ xác định vị trí của nó và gửi yêu cầu đăng nhập tới HSS.

- HSS sẽ kiểm tra thông tin người dùng và trả lời yêu cầu đăng nhập tới MME.

- MME sẽ gửi yêu cầu tạo một kết nối tới S-GW và P-GW để cung cấp dịch vụ cho thiết bị di động.

- Khi thiết bị di động muốn gửi hoặc nhận dữ liệu, MME sẽ xác định luồng dữ liệu tới P-GW hoặc từ P-GW và chuyển tiếp cho S-GW hoặc thiết bị di động.

- Khi thiết bị di động muốn thay đổi vị trí hoặc kết nối tới mạng khác, MME sẽ giúp chuyển hướng luồng dữ liệu và cung cấp các dịch vụ tương tác với các khối khác trong hệ thống EPC.

- Khi thiết bị di động ngắt kết nối từ mạng, MME sẽ gửi yêu cầu đăng xuất tới HSS và ngắt kết nối với S-GW và P-GW.

Hình 1.3: Hệ thống chuyển mạch gói EPC

S-GW (Serving Gateway) là nút User Plane kết nối E-UTRAN với EPC. Nó được sử dụng để xử lý các gói tin truyền tải dữ liệu trên mạng di động. Nó có một vai trò quan trọng trong việc điều hướng các gói tin giữa các thiết bị người dùng và các máy chủ trung tâm trong EPC. Một số chức năng chính:

Xử lý các gói tin truyền tải dữ liệu: S-GW là thiết bị trung gian giữa các UE và các máy chủ trung tâm trong EPC, nó nhận các gói tin từ các UE và chuyển chúng đến các máy chủ trung tâm để xử lý.

Điều hướng gói tin: S-GW đảm nhận việc điều hướng các gói tin giữa các UE và các máy chủ trung tâm trong EPC. Nó cũng có thể điều hướng các gói tin đến các UE khác trong mạng.

Quản lý băng thông: Bằng cách xác định tốc độ truyền tải dữ liệu của từng thiết bị người dùng và điều chỉnh tốc độ truyền tải tương ứng.

Quản lý kết nối: S-GW quản lý kết nối giữa các UE và các máy chủ trung tâm trong EPC. Nó cũng có chức năng bảo vệ kết nối bằng cách xác định các gói tin không hợp lệ và loại bỏ chúng.

Quản lý bảo mật: S-GW thực hiện các tác vụ bảo mật như xác thực người dùng và mã hóa dữ liệu để đảm bảo an toàn truyền thông. Nó sử dụng các kỹ thuật bảo mật khác như chứng chỉ số hóa để bảo vệ lưu lượng dữ liệu trên mạng.

P-GW (Packet Data Network Gateway) là tuyến biên giữa EPS và các mạng dữ liệu gói bên ngoài. Kết nối EPC với PDN bên ngoài và hoạt động như bộ định tuyến mặc định UE với Internet. Chức năng chính:

Cấp phát IP cho thiết bị di động.

Nó cũng sử dụng các mẫu lưu lượng truy cập (TFT) để lọc các gói người dùng đường xuống thành mang truyền dựa trên QoS khác nhau.

Hỗ trợ di động giữa mạng 3GPP và non-3GPP.

Các chức năng khác của P-GW bao gồm: Thực thi chính sách (áp dụng cho các quy tắc do các nhà khai thác xác định để phân bổ và sử dụng tài nguyên), hỗ trợ tính phí và đánh chặn hợp pháp lưu lượng người dùng.

HSS (Home Subscriber Server) Có chức năng là cơ sở dữ liệu để lưu trữ dữ liệu đăng ký như hồ sơ QoS và thông tin về các PDN bên ngoài mà thuê bao có thể truy cập và MME mà UE hiện đang được đính kèm. Ngoài ra, HSS có thể chứa Trung tâm xác thực (AUC), tạo ra các vectơ để xác thực và khóa bảo mật.

Trong hoạt động thông thường, HSS sẽ làm việc với các máy chủ khác trong EPC như MME và S-GW để xác định và kết nối các thiết bị người dùng với các máy chủ khác trong mạng, và cung cấp các thông tin về người dùng và tài khoản cho các máy chủ khác khi cần thiết. Nó cũng sẽ làm việc với các máy chủ khác như PCRF để quản lý các dịch vụ và các luật thanh toán cho các khách hàng.

PCRF (Policy Control and Charging Rules Function) đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý các quy tắc chính sách, thanh toán và các yêu cầu QoS trong mạng 4G LTE. PCRF cũng có trách nhiệm quản lý băng thông trên mạng 4G LTE bằng cách xác định các giới hạn băng thông cho các gói dữ liệu và các dịch vụ được trên mạng. Nó cũng có thể sử dụng các thuật toán để điều chỉnh băng thông trên mạng để đảm bảo rằng các người dùng có trải nghiệm tốt hơn và không bị gián đoạn trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Interface:

Giao diện S1 giữa E-UTRAN và EPC. Kết nối MME với eNodeB, kết nối SGW với eNodeB.

S5/S8 kết nối MME với PGW.

S11 kết nối SGW với MME.

Tổng quan hệ thống IMS trong mạng viễn thông 4G LTE

IMS (IP Multimedia Subsystem) là một hệ thống được xây dựng trên nền tảng IP cho phép cung cấp các dịch vụ truyền thông đa phương tiện (multimedia) trên mạng viễn thông. Nó được sử dụng trong mạng viễn thông 4G LTE để cung cấp các dịch vụ truyền thông đa phương tiện như cuộc gọi âm thanh, video, tin nhắn văn bản và các dịch vụ khác. IMS được kết nối với EPC thông qua cổng P-GW với giao diện SGi.

IMS được xây dựng theo tiêu chuẩn 3GPP (3rd Generation Partnership Project), một tổ chức quốc tế định hướng các tiêu chuẩn cho công nghệ di động. Nó được thiết kế để cho phép các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp các dịch vụ truyền thông đa phương tiện trên mạng di động một cách hiệu quả và linh hoạt.

IMS được phân thành 3 lớp: Lớp dịch vụ, lớp điều khiển (lớp lõi IMS), lớp truyền tải.

Lớp dịch vụ: Bao gồm các máy chủ ứng dụng AS (Application Server), các AS đóng vai trò như một trung gian giữa người dùng và các dịch vụ đa phương tiện. Nó nhận yêu cầu từ người dùng và gửi yêu cầu đến các dịch vụ đa phương tiện khác để xử lý. Sau khi nhận được kết quả từ các dịch vụ đa phương tiện, các máy chủ ứng dụng sẽ trả lại kết quả cho người dùng.

Lớp điều khiển: Bao gồm nhiều hệ thống con trong đó có CSCF (Call Session Control Function) là một thành phần chính trong hệ thống IMS, chịu trách nhiệm điều khiển cuộc gọi và cung cấp các dịch vụ cho người dùng, HSS (Home Subcriber Server) là cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin thuê bao và được sử dụng để xác thực người dùng và một số các khối khác chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần tiếp theo.

Lớp truyền tải: Bao gồm các mạng truy nhập kết nối vào mạng lõi IP, thiết bị người dùng UE (User Equipment) như điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay và các thiết bị khác sử dụng mạng viễn thông 4G LTE để truy cập các dịch vụ truyền thông đa phương tiện.

Để cung cấp các dịch vụ truyền thông đa phương tiện, hệ thống IMS sử dụng các giao thức truyền thông khác nhau như SIP (Session Initiation Protocol) để thiết lập và hủy bỏ các cuộc gọi và tin nhắn, và RTP (Real-time Transport Protocol) để truyền dữ liệu âm thanh và video trực tiếp giữa các thiết bị người dùng.

Tổng quan, hệ thống IMS là một hệ thống quan trọng trong mạng viễn thông 4G LTE, giúp cung cấp các dịch vụ truyền thông đa phương tiện cho người dùng và hỗ trợ các cuộc gọi âm thanh, video, tin nhắn văn bản và các dịch vụ khác. Hệ thống IMS cũng giúp ngăn chặn các cuộc gọi không mong muốn và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng bằng cách sử dụng các giải pháp bảo mật tích hợp.

Chương 2: Hệ thống IMS trong mạng viễn thông 4G.

Trình bày về mô hình thiết kế tổng thể của hệ thống IMS

Hình 2.1: Phân lớp hệ thống IMS với ba lớp Dịch vụ, Điều khiển, Truyền tải

Lớp dịch vụ

Lớp dịch vụ bao gồm các Application Server (AS) là máy chủ cung cấp các dịch vụ đa phương tiện cho người dùng trong IMS. Application Server có thể tương tác với các khối khác trong IMS theo các cách sau:

- Tương tác với HSS: AS có thể truy vấn thông tin về người dùng từ HSS để cung cấp dịch vụ tương ứng. Ví dụ, nếu người dùng đăng ký dịch vụ ghi âm cuộc gọi, AS có thể truy vấn HSS để xác minh quyền truy cập của người dùng và cung cấp dịch vụ tương ứng.

- Tương tác với CSCF: AS có thể gửi yêu cầu điều khiển cuộc gọi tới CSCF để thực hiện các tính năng như chuyển cuộc gọi, gửi tin nhắn, ghi âm cuộc gọi, v.v.

- Tương tác với MGCF: AS có thể gửi yêu cầu đến MGCF để kết nối cuộc gọi tới mạng PSTN hoặc các thiết bị khác ngoài IMS.

- Tương tác với MGW: AS có thể gửi yêu cầu tới MGW để thực hiện các thao tác như chuyển đổi tín hiệu, điều chỉnh âm thanh, v.v. trong quá trình thực hiện cuộc gọi.

Application Server có thể cung cấp các dịch vụ như quản lý người dùng trên mạng, quản lý quá trình hội thảo trực tuyến, tính cước trực tuyến…

Tương tác của AS với các khối khác trong IMS là quan trọng để cung cấp các dịch vụ đa phương tiện cho người dùng và điều khiển quá trình thực hiện cuộc gọi trong IMS. Các tương tác này được thực hiện thông qua các giao thức truyền thông và các tiêu chuẩn đã được quy định sẵn trong IMS, chẳng hạn như SIP (Session Initiation Protocol) và Diameter.

Để hiểu rõ hơn về các tương tác của AS với các khối khác trong IMS, chúng ta có thể xem xét ví dụ sau:

Người dùng đăng ký dịch vụ ghi âm cuộc gọi:

- Người dùng gửi yêu cầu đăng ký dịch vụ tới P-CSCF bằng SIP.

- P-CSCF gửi yêu cầu đăng ký dịch vụ tới I-CSCF.

- I-CSCF gửi yêu cầu tới HSS để xác minh quyền truy cập của người dùng.

- HSS trả lời với thông tin xác thực người dùng tới I-CSCF.

- I-CSCF gửi yêu cầu tới S-CSCF để đăng ký dịch vụ cho người dùng.

- S-CSCF gửi yêu cầu tới AS để xử lý dịch vụ ghi âm cuộc gọi.

- AS trả lời với kết quả xử lý tới S-CSCF.

Trong các ví dụ trên, AS tương tác với các khối khác trong IMS thông qua các giao thức và tiêu chuẩn đã được quy định, để cung cấp dịch vụ và điều khiển quá trình thực hiện cuộc gọi cho người dùng.

Để cung cấp các dịch vụ đa phương tiện, AS cũng có thể tương tác với các hệ thống khác ngoài IMS. Ví dụ, nếu người dùng muốn sử dụng dịch vụ nghe nhạc trực tuyến, AS có thể tương tác với máy chủ lưu trữ nhạc để truy vấn và trả về danh sách các bài hát cho người dùng lựa chọn.

Lớp điều khiển (lõi IMS)

Chức năng của lõi IMS là quản lý việc tạo lập session liên lạc và dịch vụ đa phương tiện. Lõi IMS định tuyến lưu lượng truy cập giữa lớp Truyền tải và lớp Dịch vụ bằng cách xác thực và phân phối lưu lượng truy cập (ví dụ: Proxy-/I-/S-CSCF). Các chức năng của lớp điều khiển bao gồm:

- CSCF (Call Session Control Function) là một mô-đun thiết yếu trong IMS để xử lý tín hiệu, sử dụng SIP làm giao thức báo hiệu. là máy chủ quản lý các cuộc gọi và cung cấp các tính năng như điều khiển cuộc gọi, bảo mật và các dịch vụ đa phương tiện.

CSCF được phân ra làm 3 vai trò chính: Serving-CSCF, Proxy-CSCF và Interrogating-CSCF.

- Proxy-CSCF (P-CSCF) là một proxy SIP, vì nó có thể nhận các yêu cầu dịch vụ, xử lý nội bộ hoặc chuyển tiếp yêu cầu đến các bộ phận khác trong hệ thống IMS. Đây là điểm tiếp xúc đầu tiên giữa IMS và UE.

Để kết nối với hệ thống IMS, người dùng trước tiên phải đăng ký với P-CSCF trong mạng mà nó đang kết nối. Địa chỉ của P-CSCF được truy cập thông qua giao thức DHCP hoặc sẽ được cung cấp khi người dùng tiến hành thiết lập kết nối PDP trong mạng thông tin di động gói tế bào.

Hình 2.2: Kiến trúc tham chiếu của IMS

Chức năng của P-CSCF bao gồm:

- Xác định và điều hướng các cuộc gọi đến các máy chủ khác trong hệ thống IMS để cung cấp các dịch vụ cho người dùng.

- Quản lý tài nguyên và băng thông trên hệ thống IMS.

- Xác thực người dùng trước khi cho phép truy cập vào các dịch vụ trên hệ thống IMS.

- P-CSCF có nhiệm vụ đảm bảo chuyển tải các yêu cầu từ UE đến máy chủ SIP (ở đây là S-CSCF) cũng như những thông điệp phản hồi từ máy chủ SIP về UE.

- Quản lý các cuộc gọi điện thoại và video trên hệ thống, bao gồm việc bắt đầu, kết thúc và chuyển cuộc gọi.

- Hỗ trợ việc định tuyến các cuộc gọi điện thoại và video trên hệ thống IMS

- Hỗ trợ việc quản lý và bảo mật các cuộc gọi điện thoại và video trên hệ thống IMS.

Hoạt động của Proxy-CSCF Bao Gồm:

- Khi một thiết bị người dùng muốn gửi hoặc nhận cuộc gọi, nó sẽ gửi một yêu cầu đăng ký tới Proxy-CSCF.

- Proxy-CSCF sẽ xác nhận yêu cầu đăng ký và ghi nhận thông tin về thiết bị người dùng trong cơ sở dữ liệu của nó.

- Khi có một cuộc gọi đến cho thiết bị người dùng, Proxy-CSCF sẽ tìm vị trí của thiết bị người dùng và gửi một yêu cầu tới thiết bị người dùng để bắt đầu cuộc gọi.

- Nếu cuộc gọi đi tới một hệ thống IMS khác, Proxy-CSCF sẽ xác định vị trí của hệ thống đó và gửi một yêu cầu tới hệ thống đó để bắt đầu cuộc gọi.

- Khi cuộc gọi kết thúc, Proxy-CSCF sẽ ghi nhận thông tin về cuộc gọi và gửi một thông báo kết thúc cuộc gọi tới các thiết bị người dùng và các máy chủ khác trong hệ thống IMS.

- Serving-CSCF (S-CSCF) thực hiện các dịch vụ kiểm soát phiên cho UE. Nó có nhiệm vụ điều khiển các cuộc gọi đến và đi từ các thiết bị người dùng, bao gồm cả các cuộc gọi giữa các thiết bị người dùng trong hệ thống IMS và các cuộc gọi tới và từ các hệ thống khác.

S-CSCF thực hiện một số chức năng chính:

- Đăng ký và quản lý các tài khoản người dùng trong hệ thống IMS: S-CSCF lưu trữ thông tin về các tài khoản người dùng trong hệ thống IMS, bao gồm cả thông tin về các thiết bị người dùng và các dịch vụ được hỗ trợ.

- Điều khiển các cuộc gọi: S-CSCF sẽ điều khiển các cuộc gọi bao gồm việc kết nối cuộc gọi, thiết lập các tùy chọn giọng nói và âm thanh, và xử lý các yêu cầu trong quá trình cuộc gọi.

- Hỗ trợ dịch vụ: S-CSCF tương tác với máy chủ AS để yêu cầu các hỗ trợ dịch vụ cho khách hàng như cuộc gọi nhiều người, cuộc gọi trực tiếp, và cuộc gọi hộp thoại.

- Tải xuống từ HSS: S-CSCF liên lạc với HSS để lấy thông tin, cập nhật thông tin về hồ sơ người dùng và tham gia vào quá trình tính cước dịch vụ.

S-CSCF làm việc với các nút khác trong hệ thống IMS để đảm bảo rằng các cuộc gọi được điều khiển một cách hiệu quả và đúng quy tắc. Ví dụ, nó có thể làm việc với nút P-CSCF để xác định đường truyền cho các cuộc gọi và nút I-CSCF để xác định tài khoản người dùng cho mỗi cuộc gọi. Nhiều S-CSCF có thể tồn tại đồng thời trong mạng của nhà điều hành.

- Interrogating-CSCF (I-CSCF) trong hệ thống mạng của một nhà cung cấp dịch vụ là điểm liên lạc cho tất cả các kết nối hướng đến một UE nằm trong mạng đó. Có thể có nhiều I-CSCF trong mạng của nhà điều hành.

Các chức năng được thực hiện bởi I-CSCF là:

- Đăng ký:

  - Chỉ định S-CSCF cho người dùng thực hiện đăng ký.

  - Chỉ định S-CSCF để xử lý yêu cầu người dùng chưa đăng ký.

- Lấy địa chỉ S-CSCF từ HSS cho người dùng đã đăng ký

- Địa chỉ IP của I-CSCF được công bố trong máy chủ DNS của hệ thống, để các máy chủ từ xa có thể tìm thấy nó và sử dụng nó làm điểm chuyển tiếp.

- Định tuyến thông điệp SIP nhận được từ một mạng khác đến S-CSCF tương ứng. Để làm được điều này, I-CSCF sẽ liên lạc với HSS (thông qua DIAMETER) để lấy địa chỉ S-CSCF tương ứng của người dùng. Nếu như chưa có S-CSCF nào được gán cho UE, I-CSCF sẽ tiến hành gán một S-CSCF cho người dùng để nó xử lý yêu cầu SIP.

- Xử lý kết nối chuyển tiếp giữa các mạng

- Ngược lại, I-CSCF sẽ định tuyến thông điệp yêu cầu SIP hoặc thông điệp trả lời SIP đến một S-CSCF/I-CSCF nằm trong mạng của một nhà cung cấp dịch vụ khác.

I-CSCF không giữ lại bất kỳ thông tin phiên họp hoặc trạng thái đăng ký nào. Nhiều ICSCF có thể tồn tại đồng thời trong mạng của nhà điều hành.

- HSS (Home Subcriber Server) là một sự phát triển của HLR (Home Location Register), HSS là cơ sở dữ liệu chính được sử dụng trong IMS và LTE. Chức năng của HSS bao gồm:

- Quản lý các thông tin về người dùng cuối, bao gồm các thông tin như số điện thoại, tên người dùng, mật khẩu, v.v.

- Cung cấp thông tin về người dùng cuối cho các thành phần khác trong hệ thống IMS khi có yêu cầu.

- Quản lý các dịch vụ cho người dùng cuối, bao gồm các dịch vụ như gọi điện, tin nhắn, truyền hình, v.v.

- Quản lý việc đăng nhập và đăng xuất của người dùng cuối từ hệ thống IMS.

- Cung cấp thông tin về vị trí vật lý của người dùng

HSS hoạt động như một máy chủ lưu trữ thông tin về người dùng cuối và cung cấp các dịch vụ cho họ. Khi có yêu cầu từ một người dùng cuối hoặc từ một thành phần khác trong hệ thống IMS, HSS sẽ trả lời yêu cầu đó bằng cách cung cấp thông tin hoặc thực hiện các thao tác tương ứng.

Ví dụ về hoạt động của HSS trong hệ thống IMS: Quản lý việc gửi và nhận tin nhắn cho người dùng cuối. Khi người dùng cuối gửi một tin nhắn đến một người dùng khác, HSS sẽ giúp xác định địa chỉ IP của người dùng cuối đó và gửi tin nhắn đến địa chỉ đó.

Khi có nhiều HSS được sử dụng với các địa chỉ khác nhau, SLF được sử dụng để tìm HSS.

- BGCF (Break-Out Gateway Control Function) được sử dụng để chọn Outgoing Gateway cho yêu cầu SIP được gửi đến điện thoại.

BGCF tuân thủ đặc điểm kỹ thuật 3GPP. Đây là thực thể logic trong mạng IMS quản lý các phiên được khởi tạo trong mạng IMS và bị chấm dứt trong các mạng không phải IMS khác. Các mạng không phải IMS có thể là các mạng chuyển mạch như PSTN hoặc các mạng không dây khác.

BGCF thực hiện các tính năng sau:

- Supporting breakout: Nó có khả năng gửi lưu lượng truy cập đến một trong số cổng được xác định, được xác định là kết quả của phân tích định tuyến trong breakout table. Các tiêu đề Route bổ sung có thể được thêm vào yêu cầu gửi đi để cụ thể hóa một đường dẫn cụ thể thông qua mạng.

- Gateway redundacy: Trong trường hợp liên lạc thất bại với Break-Out Gateway, BGCF có thể chọn một cổng khác.

BGCF là một phần mềm logic triển khai trong mô-đun CSCF. Các tùy chọn phân tích định tuyến và lựa chọn cổng đi có thể dựa trên:

- Request-URI: Bất kỳ thông tin nào trong Request-URI, ví dụ: Số điện thoại của người dùng được gọi, Mã nhận dạng nhà cung cấp dịch vụ, Số định tuyến, v.v.

- Bất kỳ tiêu đề yêu cầu SIP độc lập nào: Bất kỳ thông tin nào trong SIP Request Headers, ví dụ: Loại SIP Method, Event và P-Access-Network-Info, P-Asserted-Identity, v.v.

- Loại media trong SDP: Định tuyến có thể dựa trên loại media, ví dụ: âm thanh, video, v.v. được bao gồm trong SDP.

- Thông tin ngày UTC: Định tuyến có thể được lên lịch hoạt động vào một ngày nhất định.

- Thông tin thời gian UTC: Định tuyến có thể được lên lịch để hoạt động tại một thời điểm nhất định

BGCF có thể được cấu hình để sửa đổi Request-URI và thêm các tiêu đề SIP vào các yêu cầu trước khi yêu cầu SIP được định tuyến thêm.

BGCF có thể được cung cấp dưới dạng điểm liên lạc trong mạng của nhà điều hành cho các kịch bản IMS chuyển tiếp. Mặt khác, BGCF xử lý các yêu cầu định tuyến từ S-CSCF khi S-CSCF đã xác định rằng phiên không thể được định tuyến bằng DNS hoặc ENUM/DNS. Có thể có nhiều BGCF trong mạng của nhà điều hành. Chức năng được thực hiện bởi BGCF là:

Xác định bước nhảy tiếp theo cho định tuyến SIP.

Để kết thúc PSTN

BGCF có thể sử dụng thông tin nhận được từ các giao thức khác, hoặc có thể sử dụng thông tin quản trị, khi đưa ra lựa chọn mạng nào mà việc liên kết mạng sẽ xảy ra.

- IBCF (Interconnection Border Control Function) truyền NAT và bảo mật để tương tác giữa các mạng IMS

- MRF (Multimedia Resource Function) kiến trúc liên quan đến MRF được trình bày trong hình 2.3 bên dưới. MRF đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra các dịch vụ âm thanh và hình ảnh cho người dùng. MRF cung cấp các tài nguyên âm thanh và hình ảnh cho các cuộc gọi điện thoại và các dịch vụ khác như video call, trò chuyện video, trò chuyện văn bản và nhiều hơn nữa.

MRF có thể được hiểu như một hệ thống đa phương tiện cho các cuộc gọi điện thoại và các dịch vụ khác trong hệ thống IMS. Nó là một thành phần của hệ thống IMS và có thể làm việc với các thành phần khác trong hệ thống như HSS, CSCF và AS để cung cấp các dịch vụ âm thanh và hình ảnh cho người dùng.

Hình 2.3: Kiến trúc của MRF

MRF bao gồm MRFC cho bộ điều khiển tín hiệu và MRFP để xử lý phương tiện truyền thông. MRFP được MRFC kiểm soát thông qua H.248.

- Nhiệm vụ của MRFC là:

- Kiểm soát các tài nguyên luồng phương tiện trong MRFP.

- Phân tích thông tin đến từ AS và S-CSCF (ví dụ: nhận dạng phiên) và kiểm soát MRFP cho phù hợp.

- Nhiệm vụ của MRFP bao gồm:

- Kiểm soát mang truyền trên điểm tham chiếu Mb.

- Cung cấp tài nguyên được kiểm soát bởi MRFC.

- Kết hợp các luồng media đến (ví dụ: cho nhiều bên).

- Nguồn media stream (cho thông báo đa phương tiện).

- Xử lý media stream (ví dụ: mã hóa âm thanh, phân tích phương tiện).

- Kiểm soát tầng (tức là quản lý quyền truy cập vào các tài nguyên được chia sẻ trong môi trường hội thảo).

Giao thức được sử dụng cho điểm tham chiếu Mr là SIP.

- SLF (Subscriber Location Function) có chức năng xác định và lưu trữ vị trí của người dùng trong hệ thống IMS.

Hình 2.4: Tương tác giữa MGCF và các thành phần khác

- MGCF hoạt động như một cổng vào mạng PSTN/CS qua mạng IMS. Nó thực hiện chuyển đổi/ánh xạ giữa giao thức điều khiển cuộc gọi ISUP trong mạng PSTN/CS và giao thức điều khiển cuộc gọi SIP trong mạng IMS. Nó cũng kiểm soát tài nguyên MG bằng cách sử dụng Megaco/H.248, nếu cần thiết.

Chức năng chính:

- Chuyển đổi tin nhắn SIP/ISUP

- Báo hiệu liên lạc IMS

- Báo hiệu liên lạc CS

- Kiểm soát tài nguyên phương tiện

Lớp truyền tải

Lớp truyền tải là lớp truy cập mạng. Nó cho phép các thiết bị người dùng (UE) khác nhau kết nối với mạng IMS. Các thiết bị IMS kết nối với mạng IP trong lớp truyền tải bằng nhiều công nghệ khác nhau, bao gồm:

Truy cập cố định (DSL, modem cáp, Ethernet, v.v.)

Truy cập di động (đa truy cập phân chia mã băng rộng [WCDMA], CDMA-2000, Dịch vụ vô tuyến gói toàn cầu [GPRS], v.v.)

Truy cập không dây (chẳng hạn như mạng cục bộ không dây [WLAN] hoặc WiMax).

Lớp truyền tải cũng cho phép các thiết bị IMS thực hiện và nhận cuộc gọi đến và đi từ mạng điện thoại chuyển mạch công cộng (PSTN) hoặc các mạng chuyển mạch khác thông qua cổng phương tiện như Hình 1 cho thấy.

Lớp truyền tải thiết lập kết nối IP của thiết bị người dùng. Khi thiết bị người dùng có địa chỉ IP và có thể trao đổi tin nhắn SIP (trực tiếp hoặc thông qua cổng), thiết bị sẽ chịu trách nhiệm về các tương tác IMS của riêng mình, độc lập với công nghệ truy cập mạng cơ bản.

User Equipment (UE) là một thiết bị đầu cuối di động được ủy quyền được sử dụng trong mạng LTE. UE có thể là điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc các thiết bị truyền thông khác.

Trình bày về các luồng nghiệp vụ của hệ thống IMS

Luồng Register

Đăng ký IMS hoặc SIP để cho phép người dùng thực hiện các cuộc gọi thoại, video qua VoLTE cùng với việc sử dụng dịch vụ bổ sung.

Flow:

- Sau khi UE kết nối IP, nó có thể thực hiện đăng ký IM (IP Multimedia). Để làm được như vậy, UE gửi luồng thông tin đăng ký đến proxy bao gồm:

- Public User Identity (Danh tính người dùng công cộng)

- Private User Identity (Danh tính người dùng riêng)

- Home network domain name (Tên miền mạng gia đình)

- UE IP address (Địa chỉ ip của thiết bị người dùng)

- Instance Identifier (Mã định danh phiên bản)

- GRUU Support Indication (Hướng dẫn hỗ trợ GRUU)

- Khi nhận được luồng thông tin đăng ký, P-CSCF sẽ kiểm tra "Home domain name" để khám phá điểm vào mạng home (nghĩa là I-CSCF). Proxy sẽ gửi luồng thông tin đăng ký đến I-CSCF bao gồm:

  - P-CSCF address/name.

  - Public User Identity.

  - Private User Identity.

  - P-CSCF network identifier.

  - UE IP address.

Một cơ chế phân giải tên-địa chỉ được sử dụng để xác định địa chỉ của mạng home từ “Home domain name”. Mã định danh mạng P-CSCF là một chuỗi xác định tại mạng home, nơi đặt P-CSCF (ví dụ: định danh mạng P-CSCF có thể là tên miền của mạng P-CSCF).

Hình 2.5: Luồng Register

- I-CSCF sẽ gửi luồng thông tin Cx-Query/Cx-Select-Pull đến HSS bao gồm:

  - Public User Identity

  - Private User Identity

  - P-CSCF network identifier

HSS sẽ kiểm tra xem người dùng đã đăng ký chưa. HSS sẽ cho biết liệu người dùng có được phép đăng ký trong mạng P-CSCF đó hay không (được xác định bởi mã định danh mạng P-CSCF) theo đăng ký người dùng và các giới hạn/hạn chế của nhà mạng nếu có.

- Cx-Query Resp/Cx-Select-Pull Resp được gửi từ HSS đến I-CSCF. Nó sẽ chứa S-CSCF name, nếu nó được biết đến bởi HSS, hoặc S-CSCF capabilities, nếu cần thiết để chọn một S-CSCF mới. Khi các khả năng (capabilities) được trả về, I-CSCF sẽ thực hiện lựa chọn S-CSCF mới dựa trên các capabilities được trả về.

Nếu việc kiểm tra HSS không thành công, Cx-Query Resp sẽ từ chối nỗ lực đăng ký.

- I-CSCF sử dụng tên của S-CSCF để xác định địa chỉ của S-CSCF thông qua cơ chế phân giải tên-địa chỉ. I-CSCF cũng xác định tên của một điểm liên lạc mạng home phù hợp, có thể dựa trên thông tin nhận được từ HSS. I-CSCF sau đó sẽ gửi luồng thông tin đăng ký đến S-CSCF đã chọn bao gồm:

- P-CSCF address/name.

- Public User Identity.

- Private User Identity.

- P-CSCF network identifier.

- UE IP address (Địa chỉ IP UE)

Điểm liên lạc mạng home sẽ được P-CSCF sử dụng để chuyển tiếp tín hiệu khởi tạo session đến mạng home. S-CSCF sẽ lưu trữ địa chỉ/tên P-CSCF, do Visited Network cung cấp. Điều này thể hiện cho địa chỉ/tên mà mạng home chuyển tiếp session kết thúc tiếp theo báo hiệu đến UE. S-CSCF sẽ lưu trữ thông tin ID mạng P-CSCF.

- S-CSCF sẽ gửi Cx-Put/Cx-Pull đến HSS bao gồm:

- Public User Identity

- Private User Identity

- S-CSCF name

- HSS sẽ lưu trữ S-CSCF name cho người dùng và trả lại luồng thông tin Cx-Put Resp/Cx-Pull Resp (thông tin người dùng) cho S-CSCF. Thông tin người dùng được chuyển từ HSS sang S-CSCF sẽ bao gồm một hoặc nhiều thông tin tên/địa chỉ có thể được sử dụng để truy cập các nền tảng được sử dụng để kiểm soát dịch vụ trong lúc người dùng được đăng ký tại S-CSCF này. S-CSCF sẽ lưu trữ thông tin cho người dùng được chỉ định. Ngoài thông tin tên/địa chỉ, thông tin bảo mật cũng có thể được gửi để sử dụng trong S-CSCF.

- Dựa trên chuẩn filter, S-CSCF sẽ gửi thông tin đăng ký đến nền tảng kiểm soát dịch vụ và thực hiện mọi thủ tục kiểu soát dịch vụ nào được cho là phù hợp.

- S-CSCF sẽ trả về luồng thông tin 200 OK đến I-CSCF bao gồm:

- Thông tin liên kết mạng home

- Một bộ GRUU

- I-CSCF sẽ gửi luồng thông tin 200 OK đến P-CSCF bao gồm:

- Thông tin liên kết mạng home

- Một bộ GRUU

I-CSCF phát hành tất cả thông tin đăng ký sau khi gửi luồng thông tin 200 OK.

- P-CSCF sẽ lưu trữ thông tin liên hệ mạng home và sẽ gửi luồng thông tin 200 OK (một bộ GRUU) đến UE. P-CSCF có thể đăng ký tại PCRF để thông báo về trạng thái kết nối tín hiệu IMS.

Luồng VoLTE

  - Luồng MO (Mobile origination)

Quy trình khởi tạo (origination) này áp dụng cho người dùng roaming

UE được đặt trong một mạng đã truy cập và xác định P-CSCF thông qua quy trình khám phá CSCF. Mạng home quảng bá S-CSCF là điểm nhâp từ mạng đã truy cập.

Khi đăng ký thành công, P-CSCF biết được tên/địa chỉ của bước tiếp theo trong đường dẫn tín hiệu hướng tới S-CSCF

Flow:

- UE sẽ gửi yêu cầu SIP INVITE, có chứa SDP (Session Description Protocol) đến P-CSCF được xác định thông qua cơ chế khám phá. Ban đầu SDP có thể đại diện cho một hoặc nhiều media cho một session multimedia.

- P-CSCF ghi nhớ bước tiếp theo của CSCF cho UE (từ quy trình đăng ký). Bước tiếp theo là S-CSCF phục vụ UE truy cập.

- S-CSCF xác thực hồ sơ dịch vụ, nếu GRUU được nhận làm địa chỉ liên hệ, đảm bảo rằng danh tính người dùng công khai của người dùng được xử lý trong Request và danh tính người dùng công khai được liên kết với GRUU thuộc về hồ sơ dịch vụ và gọi bất kỳ service logic gốc nào cần thiết cho người dùng. Bao gồm quyền của SDP được yêu cầu dựa trên đăng ký của dịch vụ đa phương tiện.

Nếu Request URI chứa diễn tả SIP của một số E.164 và được cho phép bởi chính sách nhà điều hành, S-CSCF cố gắng dịch địa chỉ của E.164 trong SIP URI đến một SIP URI có thể định tuyến trên toàn cầu bằng cách sử dụng cơ chế dịch ENUM/DNS.

Hình 2.6: Luồng MO (Mobile Original)

- S-CSCF chuyển tiếp Request.

- Những khả năng luồng media của điểm đích được trả về dọc theo đường dẫn tín hiệu

- S-CSCF chuyển tiếp thông điệp Offer Response đến P-CSCF.

- P-CSCF ủy quyền cho các tài nguyên cần thiết cho session này.

- P-CSCF chuyển tiếp thông điệp Offer Response đến điểm originating

- UE quyết định tập hợp các luồng media cho session này, gửi Response Conf đến P-CSCF để xác nhận đã nhận được Offer Response.

Response Confirmation có thể chứa SDP. Có thể là cùng một SDP như trong Offer Response nhận được ở bước 8 hoặc một tập con. Nếu media mới được xác định bởi SDP này, một ủy quyền (như ở bước 7) sẽ được thực hiện bởi P-CSCF (PCRF) sau bước 14. UE khởi tạo được tự do cung cấp media mới về hoạt động này hoặc các trao đổi tiếp theo bằng phương thức Update. Mỗi trao đổi offer/answer sẽ làm P-CSCF lặp lại bước 7 lần nữa.

- Sau khi xác định tài nguyên cần thiết trong bước 8, UE bắt đầu quy trình đặt trước tài nguyên cần thiết cho session này.

- P-CSCF chuyển tiếp Response Confirmation đến S-CSCF.

- S-CSCF chuyển tiếp thông điệp này đến điểm cuối terminating.

13-15. Điểm terminating phản hồi cho điểm originating với sự xác nhận. Nếu Optional SDP có trong Response Confirmation, Confirmation Acknowledge cũng sẽ chứa phản hồi SDP. Nếu SDP đã thay đổi, P-CSCF xác thực các tài nguyên được phép sử dụng.

16-18. Khi quá trình đặt trước tài nguyên hoàn tất, UE sẽ gửi thông báo Resource Reservation thành công đến điểm cuối terminating, thông qua đường dẫn tín hiệu được thiết lập bởi thông điệp INVITE. Thông điệp được gửi trước tiên đến P-CSCF.

19-21. Điểm cuối terminating phản hổi cho điểm đầu originating khi đặt đủ tài nguyên thành công. Nếu SDP có thay đổi, P-CSCF cho phép các tài nguyên được phép sử dụng.

22-24. Điểm terminating có thể phát ra tiếng ringing và chuyển tiếp nó thông qua đường dẫn dẫn session đến UE.

25. UE cho người dùng gốc biết rằng máy đích đang ringing.

26. Khi bên đích trả lời, điểm terminating gửi phản hồi cuối cùng SIP 200-OK đến S-CSCF.

27. S-CSCF gửi phản hồi cuối cùng SIP 200-OK dọc theo đường dẫn tín hiệu về P-CSCF.

28. P-CSCF cho biết các tài nguyên dành riêng cho session này bây giờ nên được chấp thuận để sử dụng.

29. P-CSCF gửi phản hồi cuối cùng SIP 200-OK cho người khởi tạo session.

30. UE bắt đầu các luồng media cho session này.

31-33. UE phản hồi 200-OK với một thông điệp SIP ACK gửi dọc theo đường dẫn tín hiệu.

  - Luồng MT (Mobile Termination)

Quy trình chấm dứt này áp dụng cho người dùng roaming.

UE được đặt trong một mạng đã truy cập và xác định P-CSCF thông qua quy trình khám phá CSCF. Mạng home quảng bá S-CSCF là điểm nhâp từ mạng đã truy cập.

Khi đăng ký thành công, S-CSCF biết tên/địa chỉ của bước tiếp theo trong đường dẫn tín hiệu, P-CSCF và S-CSCF biết tên/địa chỉ của UE.

Flow:

- Bên khởi tạo (originating) gửi yêu cầu SIP INVITE, chứa SDP khởi tạo, thông qua một trong các quy trình khởi tạo và thông qua một trong các quy trình Inter-Serving, đến S-CSCF cho người dùng terminating.

- S-CSCF xác thực hồ sơ dịch vụ và gọi bất kỳ logic dịch vụ termination nào cần thiết cho người dùng. Điều này bao gồm việc ủy quyền SDP được yêu cầu dựa trên đăng ký người dùng cho các dịch vụ multi-media.

- S-CSCF ghi nhớ CSCF cho bước tiếp theo cho UE (từ thủ tục đăng ký). Nó chuyển tiếp yêu cầu INVITE đến P-CSCF trong mạng đã truy cập.

- P-CSCF ghi nhớ địa chỉ UE và chuyển tiếp yêu cầu INVITE đến UE.

- UE xác định tập con của luồng media được đề xuất bởi điểm originating mà nó hỗ trợ và trả lời với thông báo Offer Response trở lại cho người khởi tạo. SDP có thể đại diện cho một hoặc nhiều media cho session multimedia.

- P-CSCF ủy quyền các tài nguyên cần thiết cho session này.

- P-CSCF chuyển tiếp thông điệp Offer Response đến S-CSCF.

- S-CSCF chuyển tiếp thông điệp Offer Response đến người khởi tạo.

- Điểm originating gửi Response Conf thông qua quy trình S-S đến S-CSCF. Response Confirmation cũng có thể chứa SDP. Có thể giống như SDP trong Offer Response được gửi ở bước 8 hoặc một tập con. Nếu media mới được xác định bởi SDP này, một ủy quyền mới sẽ được thực hiện bởi P-CSCF sau bước 12.

UE khởi tạo được tự do cung cấp media mới về các hoạt động hoặc các trao đổi tiếp theo bằng phương pháp Update. Mỗi trao đổi offer/answer sẽ khiến P-CSCF lặp lại bước Ủy quyền (bước 6) một lần nữa.

Hình 2.7: Luồng MT

- S-CSCF chuyển tiếp Resp Confirmation đến P-CSCF. Điều này có thể được định tuyến qua I-CSCF tùy thuộc vào cấu hình nhà mạng của I-CSCF.

- P-CSCF chuyển tiếp Resp Confirmation đến UE.

- UE trả lời với một xác nhận Acknowledgement. Nếu Optional SDP được chứa trong Response Confirmation, Conf Ack cũng sẽ chứa một phản hồi SDP. Nếu SDP đã thay đổi, P-CSCF ủy quyền cho tài nguyên được phép sử dụng.

- Tùy thuộc vào chế độ thiết lập mang truyền được chọn cho session IP-CAN, việc đặt trước tài nguyên sẽ được khởi tạo bởi UE hoặc bởi chính IP-CAN. UE bắt đầu các thủ tục đặt trước cho các tài nguyên cần thiết cho session này. Nếu không, IP-CAN khởi tạo đặt trước các tài nguyên cần thiết như bước 6.

14-15. P-CSCF chuyển tiếp Conf Ack đến S-CSCF và sau đó đến điểm originating thông qua đường dẫn session. Bước 14 có thể tương tự như bước 7 tùy thuộc vào việc ẩn cấu hình có được sử dụng hay không.

16-18. Khi điểm originating hoàn thành việc đặt trước tài nguyên, nó gửi thông báo successful Resource Reservation đến S-CSCF thông qua quy trình S-S. S-CSCF chuyển tiếp thông điệp về điểm terminating dọc theo đường dẫn báo hiệu.

19. UE#2 cảnh báo người dùng đích về nỗ lực thiết lập session đến.

20-22. UE#2 phản hồi dự phòng tài nguyên thành công đến điểm originating.

23-25. UE có thể cảnh báo người dùng và đợi chỉ dẫn từ người dùng trước khi hoàn tất thiết lập session. Thông báo cho bên originating bằng phản hồi tạm thời cho biết đổ chuông Ringing. Thông điệp này được gửi đến P-CSCF dọc theo đường dẫn tín hiệu đến điểm originating.

26. Khi bên đích trả lời, UE gửi phản hồi cuối cùng SIP 200-OK đến P-CSCF.

27. P-CSCF cho biết các tài nguyên dành riêng cho session này bây giờ sẽ được committed.

28. UE bắt đầu các luồng media cho session này.

29-30. P-SCF gửi một phản hồi cuối SIP 200-OK dọc theo đường dẫn tín hiệu trở về S-CSCF.

31-33. Bên originating trả lời phản hồi cuối cùng 200-OK với một thông điệp SIP ACK được gửi từ S-CSCF thông qua quy trình S-S và chuyển tiếp đến điểm terminating dọc theo đường dẫn tín hiệu.

Chương 3: Nâng cấp cài đặt vIMS của Viettel đã triển khai cho HVCNBCVT

Hiện trạng hệ thống vIMS

Cấu trúc hệ thống vIMS gồm 4 khối chính:

- Khối ứng dụng (Application Server - AS)

- Khối mạng lõi báo hiệu (IMS Core )

- Khối xử lý media (MRF – Media Resource Function)

- Khối điều khiển vùng biên theo phiên (SBC – Session Border Controler)

Hình 3.1: Kiến trúc hệ thống vIMS lab Viettel – PTIT

Danh sách node, đường dẫn các mô-đun đã cài đặt

Mô-đun Logic

Mô-đun Diameter Gateway

Mô-đun ENUM/DNS Gateway

Mô-đun H.248 Gateway

Mô-đun SIP Gateway

Danh sách node

Đường dẫn:

- Cài đặt:  /u01/ims/sipgw

- Log: /u01/ims/sipgw/log

- Binary: /u01/ims/sipgw/bin

Mô-đun Database

Mô-đun MGW

Mô-đun MP

Mô-đun vCCF

Mô-đun OAM

Vấn đề, hạn chế và đề xuất

Hiện trạng: Hiện tại hệ thống Lab viễn thông 4G do Viettel tài trợ năm 2020 đã đảm bảo phục vụ đánh giá cho các dịch vụ trên nền tảng 4G: Volte, Data 4G. Tuy nhiên với hệ thống IMS hiện tại phục vụ cho việc sử dụng dịch vụ Volte, chưa đảm bảo dự phòng 1+1 mức node khi có 01 node down.

Đề xuất: Do vậy, để đảm bảo dịch vụ đáp ứng được việc thực hành của sinh viên và nhà trường liên tục không bị gián đoạn khi down node do tình huống bất khả kháng (down server, hỏng ổ cứng, hỏng RAM, hỏng nguồn, hỏng CPU, …) cần dựng thêm 01 node dự phòng chạy song song với node hiện tại (node chính). Khi có lỗi xảy ra với node hiện tại, hệ thống sẽ tự động chuyển (swap) sang node dự phòng.

Nâng cấp cài đặt hệ thống vIMS

Profile cài đặt, nâng cấp hệ thống vIMS

Tham khảo tại Chương 4 –  4.1 Xây dựng tài liệu VHKT.

Lưu đồ cài đặt

Chi tiết các bước cài đặt

Chuẩn bị cài đặt

- Cài đặt sử dụng OS: Redhat 7

- Cấu hình các IP cho các giao tiếp: (theo thông tin từ tài liệu LLD)

  - IP giao tiếp với MMTEL

  - IP giao tiếp với MGW

  - IP giao tiếp nội bộ giữa các node nghiệp vụ trong MRF và giữa MRF với hệ thống EMS

- Tạo môi trường cài đặt: Có thể sử dụng môi trường internet sử dụng lệnh yum hoặc tạo repo local để cài đặt.

- Số lượng: Theo quy hoạch server và mô hình triển khai phần mềm tương ứng.

- SSH vào server cài đặt:

  - SSH vào vt_admin@203.162.88.122

    - ssh vt_admin@203.162.88.122 –p2214

  - SSH vào server ims03 vt_admin@10.70.66.12 để nâng cấp, cài đặt

      - ssh vt_admin@10.70.66.12

Cài đặt các gói phần mềm hỗ trợ

- Danh sách các gói phần mềm hỗ trợ bao gồm:

- jdk >= 1.8

- openssl, openssl-devel

- git >= 1.7

- autoconf

- unixODBC

- fop

- wxGTK

- nettle, nettle-devel

- sctp

- libpcap

- gcc-c++

- glibc

- ncurses-devel

- git

- htop

- telnet

- gmp

- iptables

Kiểm tra các gói đã được cài đặt hay chưa: rpm –qa | grep <tên gói>

Ví dụ: rpm –qa | grep jdk

- Thực hiện cài đặt các gói tương ứng bằng lệnh:

yum install <tên gói>

Ví dụ: yum install git

- Cài đặt gói fop, htop: (các gói .rpm cài đặt riêng)

cd <đường dẫn thư mục chứa file cài đặt>

rpm -ivh htop*

rpm -ivh fop*

- Cài đặt gói wx: (các gói .rpm cài đặt riêng)

cd <đường dẫn thư mục chứa file cài đặt>

Trong thư mục chứa các file .rpm và file install chứa các lệnh chạy theo thứ tự (chú ý chạy các lệnh theo thứ tự của file)

- Cài đặt Erlang:

- Di chuyển vào thư mục chứa file cài đặt:

cd <đường dẫn tới thư mục chứa file otp_src_<version erlang>.tar.gz

- Giải nén file: tar -zxvf <file otp ở trên>

- Di chuyển vào thư mục file vừa giải nén:

cd <đường dẫn file otp vừa giải nén>

- Thực hiện chạy file config cho ứng dụng: ./configure -enable-sctp

- Thực hiện chạy cài đặt: make & make install

- Kiểm tra sau cài đặt: Thực hiện chạy lệnh: erl

Kết quả hiện ra con trỏ lệnh như dưới:

Erlang/OTP 20 [ert-9.3] …

Eshell V9.3 (abort with ^G)

1>

Cài đặt phần mềm ứng dụng IMS CORE

CSDB

- Tạo file csdb02 trong thư mục /etc/init.d/ và update các thông tin chính sau:

- export SERVICE_NAME="csdb02"

- export NODE_NAME="csdb02"

- export IP="172.16.1.102"

- export HOME=/u01/ims/imscore/dbgw

- export RUNNER_LOG_DIR=/u01/ims/imscore/logs

- export CONF_DIR=/u01/ims/imscore/etc/

- export VMARGS_PATH=$CONF_DIR/$SERVICE_NAME.args

- export RELX_CONFIG_PATH=$CONF_DIR/$SERVICE_NAME.config

- Tạo file csdb02.args trong thư mục /u01/ims/imscore/etc/ và update các thông tin chính sau:

- -name csdb02@172.16.1.102

- Tạo file csdb02.config trong thư mục /u01/ims/imscore/etc/ và update các thông tin chính sau:

  - {file, "csdb02.error.log"}

  - {file, "csdb02.log"}

  - {crash_log, "csdb02.crash.log"},

  - {confd_addresses,[{{172,16,1,174},4565}, {{172,16,1,102},4565}]}

- {ha_nodes,[{'ha_framework1@172.16.1.174',vIMS},{'ha_framework2@172.16.1.102', vIMS}]},

- {db_nodes, ['csdb01@172.16.1.174', 'csdb02@172.16.1.102']},

- {gateway, "172.16.1.102"}

- Thực hiện lệnh sau để start: service csdb02 start

CSDIA

- Tạo file csdia02 trong thư mục /etc/init.d/ và update các thông tin chính sau:

- export SERVICE_NAME="csdia02"

- export NODE_NAME="csdia02"

- export IP="172.16.1.102"

- export HOME=/u01/ims/imscore/diagw

- export RUNNER_LOG_DIR=/u01/ims/imscore/logs

- export CONF_DIR=/u01/ims/imscore/etc/

- export VMARGS_PATH=$CONF_DIR/$SERVICE_NAME.args

- export RELX_CONFIG_PATH=$CONF_DIR/$SERVICE_NAME.config

- Tạo file csdia02.args trong thư mục /u01/ims/imscore/etc/ và update các thông tin chính sau:

- -name csdia02@172.16.1.102

- Tạo file csdia02.config trong thư mục /u01/ims/imscore/etc/ và update các thông tin chính sau:

  - {file, "csdia02.error.log"}

  - {file, "csdia02.log"}

  - {crash_log, "csdia02.crash.log"}

  - {confd_addresses,[{{172,16,1,174},4565}, {{172,16,1,102},4565}]}

  - {ha_nodes,[{'ha_framework1@172.16.1.174',vIMS},{'ha_framework2@172.16.1.102', vIMS}]}

  - {diameter_local_address, "172.16.1.102"}

- Thực hiện lệnh sau để start: service csdia02 start

CSDNS

- Tạo file csdns02 trong thư mục /etc/init.d/ và update các thông tin chính sau:

  - export SERVICE_NAME="csdns02"

  - export NODE_NAME="csdns02"

  - export IP="172.16.1.102"

  - export HOME=/u01/ims/imscore/dnsgw

  - export RUNNER_LOG_DIR=/u01/ims/imscore/logs

  - export CONF_DIR=/u01/ims/imscore/etc/

  - export VMARGS_PATH=$CONF_DIR/$SERVICE_NAME.args

  - export RELX_CONFIG_PATH=$CONF_DIR/$SERVICE_NAME.config

- Tạo file csdia02.args trong thư mục /u01/ims/imscore/etc/ và update các thông tin chính sau:

- -name csdns02@172.16.1.102

- Tạo file csdns02.config trong thư mục /u01/ims/imscore/etc/ và update các thông tin chính sau:

  - {file, "csdns02.error.log"}

  - {file, "csdns02.log"}

  - {crash_log, "csdns02.crash.log"}

  - {confd_addresses,[{{172,16,1,174},4565}, {{172,16,1,102},4565}]}

  - {ha_nodes,[{'ha_framework1@172.16.1.174',vIMS},{'ha_framework2@172.16.1.102', vIMS}]}

  - {dns_local, {{172,16,1,102}, 0}}

  - {dns_servers, ["0:172.16.1.174:53", "1:172.16.1.102:54"]}

- Thực hiện lệnh sau để start: service csdns02 start

CSLG

- Tạo file cslg02 trong thư mục /etc/init.d/ và update các thông tin chính sau:

- export NODE_NAME="cslg02"

- export IP="172.16.1.102"

- export HOME=/u01/ims/imscore/logic

- export RUNNER_LOG_DIR=/u01/ims/imscore/logs

- export ARGS_DIR=/u01/ims/imscore/etc/

- export CONF_DIR=/u01/ims/imscore/etc/

- export VMARGS_PATH=$ARGS_DIR/$NODE_NAME.args

- export RELX_CONFIG_PATH=$CONF_DIR/$NODE_NAME.config

- Tạo file cslg02.args trong thư mục /u01/ims/imscore/etc/ và update các thông tin chính sau:

  - -name cslg02@172.16.1.102

- Tạo file cslg02.config trong thư mục /u01/ims/imscore/etc/ và update các thông tin chính sau:

  - {file, "cslg02.error.log"}

  - {file, "cslg02.log"}

  - {crash_log, "cslg02.crash.log"}

  - {confd_addresses, [{{172,16,1,174}, 4565}, {{172,16,1,174}, 4565}]}

  - {ha_nodes,[{'ha_framework1@172.16.1.174',vIMS},{'ha_framework2@172.16.1.102', vIMS}]}

  - {ne_nodes,[{'ne_nodes1@172.16.1.174',vIMS},{'ne_node2@172.16.1.102',vIMS}]}

- Thực hiện lệnh sau để start: service cslg02 start

CSSIPI

Đầu tiên để cài SIPGW thì chúng ta cần:

- Coppy file vht_ipsec.nif.so vào thư mục /usr/local/lib/

- Coppy file vsipgw vào thư mục /u01/ims/sipgw/bin/

- Tạo file cssipi02 trong thư mục /etc/init.d/ và update các thông tin chính sau:

- export HOME=/u01/ims/sipgw/

- export RUNNER_LOG_DIR=/u01/ims/sipgw/log

- export VMARGS_PATH="/u01/ims/sipgw/rel/cssipi02.arg"

- export RELX_CONFIG_PATH="/u01/ims/sipgw/rel/cssipi02.config"

- export LOCAL_ADDR_NUM=1

- export LOCAL_ADDR_IP1=172.16.1.102

- Tạo file cssipi.args trong thư mục /u01/ims/sipgw/rel/ và update các thông tin chính sau:

- -name cssipi02@172.16.1.102

- Tạo file cssipi.config trong thư mục /u01/ims/sipgw/rel/ và update các thông tin chính sau:

  - {file, "cssipi02.error.log"}

  - {file, "cssipi02.log"}

  - {crash_log, "cssipi02.crash.log"}

  - {confd_addresses,[{"172.16.1.174",4565},{"172.16.1.102",4566}]}

- Thực hiện lệnh sau để start: service cssipi02 start

CSSIPS

- Tạo file cssips02 trong thư mục /etc/init.d/ và update các thông tin chính sau:

- export HOME=/u01/ims/sipgw/

- export RUNNER_LOG_DIR=/u01/ims/sipgw/log

- export VMARGS_PATH="/u01/ims/sipgw/rel/cssips02.arg"

- export RELX_CONFIG_PATH="/u01/ims/sipgw/rel/cssips02.config"

- export LOCAL_ADDR_NUM=1

- export LOCAL_ADDR_IP1=172.16.1.102

- Tạo file cssips.args trong thư mục /u01/ims/sipgw/rel/ và update các thông tin chính sau:

- -name cssips02@172.16.1.102

- Tạo file cssips.config trong thư mục /u01/ims/sipgw/rel/ và update các thông tin chính sau:

- {file, "cssips02.error.log"}

- {file, "cssips02.console.log"}

- cssips02.crash.log

- {confd_addresses,[{"172.16.1.174",4565},{"172.16.1.102",4566}]}

- Thực hiện lệnh sau để start: service cssips02 start

Cài đặt phần mềm ứng dụng SBC

SBDB

- Tạo file sbdb02 trong thư mục /etc/init.d/ và update các thông tin chính sau:

- export NODE_NAME="sbdb02"

- export IP="172.16.1.102"

- export HOME=/u01/ims/sbc/sbdb/

- export RUNNER_LOG_DIR=/u01/ims/sbc/logs

- export CONF_DIR=/u01/ims/sbc/sbdb/etc

- export VMARGS_PATH=$CONF_DIR/$NODE_NAME.args

- export RELX_CONFIG_PATH=$CONF_DIR/$NODE_NAME.config

- Tạo file sbdb02.args trong thư mục /u01/ims/sbc/sbdb/etc và update các thông tin chính sau:

- -name sbdb02@172.16.1.102

- Tạo file sbdb02.config trong thư mục /u01/ims/sbc/sbdb/etc và update các thông tin chính sau:

  - {file, "sbdb02.error.log"}

  - {file, "sbdb02.log"}

  - {crash_log, "sbdb02.crash.log"}

  - {confd_addresses,[{{172,16,1,174},4565}, {{172,16,1,102},4565}]}

- {ha_nodes,[{'ha_framework1@172.16.1.174',vIMS},{'ha_framework2@172.16.1.102', vIMS}]}

- {db_nodes, ['sbdb01@172.16.1.174', 'sbdb02@172.16.1.102']}

- {gateway, "172.16.1.102"}

- {oam_server, {vIMS, ['oam1@172.16.1.174', 'oam2@172.16.1.102']}}

- Thực hiện lệnh sau để start: service sbdb02 start

SBDIA

- Tạo file sbdia02 trong thư mục /etc/init.d/ và update các thông tin chính sau:

- export SERVICE_NAME="sbdia02"

- export NODE_NAME="sbdia02"

- export IP="172.16.1.102"

- export HOME=/u01/ims/sbc/sbdia/

- export RUNNER_LOG_DIR=/u01/ims/sbc/log

- export CONF_DIR=/u01/ims/sbc/sbdia/etc/

- export VMARGS_PATH=$CONF_DIR/$SERVICE_NAME.args

- export RELX_CONFIG_PATH=$CONF_DIR/$SERVICE_NAME.config

- Tạo file sbdia02.args trong thư mục /u01/ims/sbc/sbdia/etc và update các thông tin chính sau:

- -name sbdia02@172.16.1.102

- Tạo file sbdia02.config trong thư mục /u01/ims/sbc/sbdia/etc và update các thông tin chính sau:

  - {file, "sbdia02.error.log"}

  - {file, "sbdia02.log"}

  - {crash_log, "sbdia02.crash.log"}

  - {confd_addresses,[{{172,16,1,174},4565}, {{172,16,1,102},4565}]}

- {ha_nodes,[{'ha_framework1@172.16.1.174',vIMS},{'ha_framework2@172.16.1.102', vIMS}]},

- {gateway, "172.16.1.102"}

- Thực hiện lệnh sau để start: service sbdia02 start

SBDNS

- Tạo file sbdns02 trong thư mục /etc/init.d/ và update các thông tin chính sau:

- SCRIPT_NAME="sbdns02"

- NODE_LIST=sbdns02

- export HOME=/u01/ims/sbc/sbdns/

- export RUNNER_LOG_DIR=$HOME/log

- export VMARGS_PATH=$HOME/etc

- CFG_PATH=$HOME/etc

- EXEC_PATH=$HOME/bin/dnsgw

- Tạo file sbdns02.args trong thư mục /u01/ims/sbc/sbdns/etc và update các thông tin chính sau:

- -name sbdns02@172.16.1.102

- Tạo file sbdns02.config trong thư mục /u01/ims/sbc/sbdns/etc và update các thông tin chính sau:

  - {file, "sbdns02.error.log"}

  - {file, "sbdns02.log"}

  - {crash_log, "sbdns02.crash.log"}

  - {confd_addresses,[{{172,16,1,174},4565}, {{172,16,1,102},4565}]}

- {ha_nodes,[{'ha_framework1@172.16.1.174',vIMS},{'ha_framework2@172.16.1.102', vIMS}]}

- {dns_local, {{172,16,1,102}, 0}}

- {dns_servers, ["0:172.16.1.174:53", "1:172.16.1.102:53"]}

- Thực hiện lệnh sau để start: service sbdns02 start

SBHG

- Tạo file sbhg02 trong thư mục /etc/init.d/ và update các thông tin chính sau:

- MSSCTL_PATH="/u01/ims/sbc/sbhg/releases/1/mssctl"

- SIGPR_SCRIPT_PATH="/u01/ims/sbc/sbhg/releases/1/sigprservice"

- ERL_PATH="/usr/local/bin/erl"

- MSSNG_LOG="/u01/ims/sbc/sbhg/log"

- MSSNG_DB="/u01/ims/sbc/sbhg/bin/db"

- COOKIE=vIMS

- SIGPR_NODE_NAME="sbhg02@172.16.1.102"

- SIGPR_INST=2

- Tạo 2 file mssctl và sigprservice trong thư mục /u01/ims/sbc/sbhg/releases/1/

- Thực hiện lệnh sau để cài đặt: service sbhg02 start

SBLG

- Tạo file sblg02 trong thư mục /etc/init.d/ và update các thông tin chính sau:

- export HOME=/u01/ims/sbc/sblg

- export RUNNER_LOG_DIR=$HOME/log

- export VMARGS_PATH="$HOME/releases/1/vm02.args"

- export RELX_CONFIG_PATH="$HOME/releases/1/sys02.config"

- export NODE_NAME=sblg02@172.16.1.102

- export COOKIE=vIMS

- export SBCSYS_PATH="$HOME/lib/vSBC-0.1.0/priv/sbcsys"

- export SBCSYSINFO_PATH="$HOME/lib/vSBC-0.1.0/priv/sbcsysinfo"

- export LOCAL_ADDRESS=172.16.1.102

- export NODEID=02

- export HA_FRAMEWORK1=ha_framework1@172.16.1.174

- export HA_FRAMEWORK2=ha_framework2@172.16.1.102

- export HA_COOKIE=vIMS

- Tạo file vm02.args trong thư mục /u01/ims/sbc/sblg/releases/1/ và update các thông tin chính sau:

- -name sblg02@172.16.1.102

- Tạo file sys02.config trong thư mục /u01/ims/sbc/sblg/releases/1/ và update các thông tin chính sau:

  - {file, "sblg02.error.log"}

  - {file, "sblg02.log"}

  - {crash_log, "sblg02.crash.log"},

  - {confd_addresses, [{{172,16,1,174}, 4565}, {{172,16,1,102}, 4565}]}

- Coppy file sbcsys, sbcsysinfo vào trong thư mục /u01/ims/sbc/sblg/lib/vSBC-0.1.0/priv/

- Thực hiện lệnh sau để start: service sblg02 start

SBSIPA

- Tạo file sbsipa02 trong thư mục /etc/init.d/ và update các thông tin chính sau:

- export HOME=/u01/ims/sipgw/

- export RUNNER_LOG_DIR=/u01/ims/sipgw/log

- export VMARGS_PATH="/u01/ims/sipgw/rel/sbsipa02.arg"

- export RELX_CONFIG_PATH="/u01/ims/sipgw/rel/sbsipa02.config"

- export LOCAL_ADDR_NUM=0

- export LOCAL_ADDR_ACCESS_NUM=4

- export LOCAL_ADDR_ACCESS_IP1=172.16.2.62

- export LOCAL_ADDR_ACCESS_PORT1=5060

- export LOCAL_ADDR_ACCESS_PROTOCOL1=all

- export LOCAL_ADDR_ACCESS_IP2=172.16.2.62

- export LOCAL_ADDR_ACCESS_PORT2=5061

- export LOCAL_ADDR_ACCESS_PROTOCOL2=all

- export LOCAL_ADDR_ACCESS_IP3=172.16.2.62

- export LOCAL_ADDR_ACCESS_PORT3=5062

- export LOCAL_ADDR_ACCESS_PROTOCOL3=udp

- export LOCAL_ADDR_ACCESS_IP4=172.16.2.62

- export LOCAL_ADDR_ACCESS_PORT4=5063

- export LOCAL_ADDR_ACCESS_PROTOCOL4=all

- export ACCESS_NETWORK_INFO=access-public

- Tạo file sbsipa02.arg trong thư mục /u01/ims/sbc/sipgw/rel/ và update các thông tin chính sau:

- -name sbsipa02@172.16.1.102

- Tạo file sbsipa02.config trong thư mục /u01/ims/sbc/sipgw/rel/ và update các thông tin chính sau:

  - {file, "sbsipa02.error.log"}

  - {file, "sbsipa02.console.log"}

  - {crash_log, "sbsipa02.crash.log"},

  - {confd_addresses, [{{172,16,1,174}, 4565}, {{172,16,1,102}, 4566}]}

- Thực hiện lệnh sau để start: service sbsipa02 start

SBSIPC

- Tạo file sbsipc02 trong thư mục /etc/init.d/ và update các thông tin chính sau:

- export HOME=/u01/ims/sipgw/

- export RUNNER_LOG_DIR=/u01/ims/sipgw/log

- export VMARGS_PATH="/u01/ims/sipgw/rel/sbsipc02.arg"

- export RELX_CONFIG_PATH="/u01/ims/sipgw/rel/sbsipc02.config"

- export LOCAL_ADDR_NUM=1

- export LOCAL_ADDR_IP1=172.16.1.102

- export LOCAL_ADDR_PORT1=4060

- export LOCAL_ADDR_PROTOCOL1=udp

- export LOCAL_ADDR_ACCESS_NUM=0

- Tạo file sbsipc02.arg trong thư mục /u01/ims/sbc/sipgw/rel/ và update các thông tin chính sau:

- -name sbsipc02@172.16.1.102

- Tạo file sbsipc02.config trong thư mục /u01/ims/sbc/sipgw/rel/ và update các thông tin chính sau:

- {file, "sbsipc02.error.log"}

- {file, "sbsipc02.console.log"}

- {crash_log, "sbsipc02.crash.log"}

- {confd_addresses,[{"172.16.1.174",4565},{"172.16.1.102",4566}]}

- Thực hiện lệnh sau để start: service sbsipa02 start

Cài đặt phần mềm ứng dụng MMTEL

MTDB

- Tạo file mtdb02 trong thư mục /etc/init.d/ và update các thông tin chính sau:

  - export SERVICE_NAME="mtdb02"

  - export NODE_NAME="mtdb02"

  - export IP="172.16.1.102"

  - export HOME=/u01/ims/imscore/dbgw

  - export RUNNER_LOG_DIR=/u01/ims/imscore/logs

  - export CONF_DIR=/u01/ims/imscore/etc/

  - export VMARGS_PATH=$CONF_DIR/$SERVICE_NAME.args

  - export RELX_CONFIG_PATH=$CONF_DIR/$SERVICE_NAME.config

- Tạo file mtdb02.args tại /u01/ims/imscore/etc/ và update các thông tin chính:

- -name mtdb02@172.16.1.102

- Tạo file mtdb02.config tại /u01/ims/imscore/etc/ và update:

  - {file, "mtdb02.error.log"}

  - {file, "mtdb02.log"}

  - {crash_log, "mtdb02.crash.log"}

  - {confd_addresses,[{{172,16,1,174},4565}, {{172,16,1,102},4566}]}

  - {ha_nodes,[{'ha_framework1@172.16.1.174',vIMS},{'ha_framework2@172.16.1.102', vIMS}]}

  - {db_nodes, ['mtdb01@172.16.1.174', 'mtdb02@172.16.1.102']}

  - {gateway, "172.16.1.102"}

  - {oam_server, {vIMS, ['oam1@172.16.1.174', 'oam2@172.16.2.102']}}

- Thực hiện lệnh sau để start: service mtdb02 start

MTDIA

- Tạo file mtdia02 tại /etc/init.d/ và update các thông tin chính sau:

  - export SERVICE_NAME="mtdia02"

  - export NODE_NAME="mtdia02"

  - export IP="172.16.1.102"

  - export HOME=/u01/ims/vims/diagw/

  - export RUNNER_LOG_DIR=/u01/ims/vims/logs

  - export CONF_DIR=/u01/ims/vims/diagw/etc/

  - export VMARGS_PATH=$CONF_DIR/$SERVICE_NAME.args

  - export RELX_CONFIG_PATH=$CONF_DIR/$SERVICE_NAME.config

- Tạo file mtdia02.args tại /u01/ims/vims/diagw/etc/ và update:

- -name mtdia02@172.16.1.102

- Tạo file mtdia02.config tại /u01/ims/vims/diagw/etc/ và update các thông tin:

  - {file, "mtdia02.error.log"}

  - {file, "mtdia02.log"}

  - {crash_log, "mtdb02.crash.log"}

  - {confd_addresses,[{{172,16,1,174},4565}, {{172,16,1,102},4566}]}

  - {ha_nodes,[{'ha_framework1@172.16.1.174',vIMS},{'ha_framework2@172.16.1.102', vIMS}]}

  - {db_nodes, ['mtdb01@172.16.1.174', 'mtdb02@172.16.1.102']}

  - {diameter_local_address, "172.16.1.102"}

- Thực hiện lệnh sau để start: service mtdia02 start

MTDNS

- Tạo file mtdns02 trong thư mục /etc/init.d/ và update các thông tin chính sau:

- export SERVICE_NAME="mtdns02"

- export NODE_NAME="mtdns02"

- export IP="172.16.1.102"

- export HOME=/u01/ims/imscore/dnsgw

- export RUNNER_LOG_DIR=/u01/ims/imscore/logs

- export CONF_DIR=/u01/ims/imscore/etc/

- export VMARGS_PATH=$CONF_DIR/$SERVICE_NAME.args

- export RELX_CONFIG_PATH=$CONF_DIR/$SERVICE_NAME.config

- Tạo file mtdns02.args tại /u01/ims/imscore/etc/ và update các thông tin:

- -name mtdns02@172.16.1.102

- Tạo file mtdns02.config tại /u01/ims/imscore/etc/ và update các thông tin:

  - {file, "mtdns02.error.log"}

  - {file, "mtdia02.log"}

  - {crash_log, "mtdns02.crash.log"}

  - {confd_addresses, [{{172,16,1,174},4565}, {{172,16,1,102},4566}]}

  - {ha_nodes,[{'ha_framework1@172.16.1.174',vIMS},{'ha_framework2@172.16.1.102', vIMS}]}

  - {dns_servers, ["0:172.16.1.174:53", "1:172.16.1.102:54"]}

- Thực hiện lệnh sau để start: service mtdns02 start

MTLG

- Tạo file mtlg02 trong thư mục /etc/init.d/ và update các thông tin chính sau:

- export HOME=/u01/ims/vims/vims_mmtel_logic

- export RUNNER_LOG_DIR=/u01/ims/vims/logs

- export VMARGS_PATH="$HOME/releases/1.0/vm_02.args"

- export RELX_CONFIG_PATH="$HOME/releases/1.0/sys_02.config"

- $HOME/bin/vMMTEL_release-1.0 $1 $2 $3

- Tạo file vm_02.args tại /u01/ims/vims/vims_mmtel_logic/releases/1.0/ và update các thông tin chính sau:

- -name mtlg02@172.16.1.102

- Tạo file sys_02.config tại /u01/ims/vims/vims_mmtel_logic/releases/1.0/

- {file, "mmtel2.error.log"}

- {file, "mmtel2.console.log"}

- {crash_log, "mmtel2.crash.log"}

- {confd_addresses, [{{172,16,1,174}, 4565}, {{172,16,1,102}, 4566}]}

- {confd_scale, {['ha_framework2@172.16.1.102'], app_request_handler, vIMS}}

- {server_name, "sip:mmtel2@10.70.66.12:5065"}

- {dns_local, {{10, 70, 66, 12}, 8889}}

- Coppy file vMMTEL_release-1.0 vào /u01/ims/vims/vims_mmtel_logic/bin

- Thực hiện lệnh sau để start: service mtdns02 start

MTSIP

- Tạo file mtsip02 trong thư mục /etc/init.d/ và update các thông tin chính sau:

- export HOME=/u01/ims/sipgw/

- export RUNNER_LOG_DIR=/u01/ims/sipgw/log

- export VMARGS_PATH="/u01/ims/sipgw/rel/mtsip02.arg"

- export RELX_CONFIG_PATH="/u01/ims/sipgw/rel/mtsip02.config"

- export LOCAL_ADDR_NUM=1

- export LOCAL_ADDR_IP1=172.16.1.102

- export LOCAL_ADDR_PORT1=8060

- export LOCAL_ADDR_PROTOCOL1=udp

- export LOCAL_ADDR_ACCESS_NUM=0

- Tạo file mtsip02.args trong thư mục /u01/ims/sipgw/rel/ và update các thông tin chính sau:

- -name mtsip02@172.16.1.102

- Tạo file mtsip02.config trong thư mục /u01/ims/sipgw/rel và update các thông tin chính sau:

  - {file, "mtsip02.error.log"}

  - {file, "mtsip02.console.log"}

  - {crash_log, "mtsip02.crash.log"}

  - {confd_addresses,[{"172.16.1.174",4565},{"172.16.1.102",4566}]}

- Thực hiện lệnh sau để start: service mtsip02 start

Cài đặt phần mềm ứng dụng CCF

- Tạo file ccf02 trong thư mục /etc/init.d/ vaf update các thông tin chính sau:

export HOME=/u01/ims/vims/ccf

export RUNNER_LOG_DIR=$HOME/logs

export RELX_CONFIG_PATH=$HOME/etc/sys2.config

export VMARGS_PATH=$HOME/etc/vm2.args

$HOME/bin/vCCF_release-1 $1 $2 $3

- Tạo file vm2.args tại /u01/ims/vims/ccf/etc/ và update các thông tin:

- -name vCCF02@172.16.1.102

- Tạo file sys2.config tại /u01/ims/vims/ccf/etc/ và update các thông tin:

{file, "ccf2.error.log"}

{file, "ccf2.console.log"}

{crash_log, "ccf2.crash.log"}

{confd_addresses, [{{172,16,1,174}, 4565}, {{172,16,1,102}, 4566}]}

Coppy file vCCF_release-1 vào /u01/ims/vims/ccf/bin/

- Thực hiện lệnh sau để start: service ccf02 start

Cài đặt phần mềm ứng dụng MRF

MRHG

- Tạo file mrhg02 trong thư mục /etc/init.d/ vaf update các thông tin chính sau:

  - export HOME=/u01/ims

  - MSSCTL_PATH="/u01/ims/mrf/mrhg/releases/1/mssctl"

  - SIGPR_SCRIPT_PATH="/u01/ims/mrf/mrhg/releases/1/sigprservice"

  - ERL_PATH="/usr/local/bin/erl"

  - MSSNG_LOG="/u01/ims/mrf/mrhg/log"

  - MSSNG_DB="/u01/ims/mrf/mrhg/bin/db"

  - COOKIE=vIMS

  - SIGPR_NODE_NAME="mrhg02@172.16.1.102"

  - SIGPR_INST=2

- Coppy 2 file mssctl và sigprservice vào /u01/ims/mrf/mrhg/releases/1/

- Thực hiện lệnh sau để start: service mrhg02 start

MRLG

- Tạo file mrlg02 trong thư mục /etc/init.d/ vaf update các thông tin chính sau:

- MSSCTL_PATH="/u01/ims/mrf/mrlg/releases/1/mssctl"

- MSS_SCRIPT_PATH="/u01/ims/mrf/mrlg/releases/1/mrcservice"

- ERL_PATH="/usr/local/bin/erl"

- MSSNG_LOG="/u01/ims/mrf/mrlg/log"

- MSSNG_DB="/u01/ims/mrf/mrlg/bin/db"

- COOKIE=vIMS

- MSS_NODE_NAME="mrlg02@172.16.1.102"

- MSS_INST=2

- Tao 2 file mssctl va mrcservicetrong /u01/ims/mrf/mrlg/releases/1/

- Thực hiện lệnh sau để start: service mrlg02 start

MRSIP

- Tạo file mrsip02 trong thư mục /etc/init.d/ và update các thông tin chính sau:

- export HOME=/u01/ims/sipgw/

- export RUNNER_LOG_DIR=/u01/ims/sipgw/log

- export VMARGS_PATH="/u01/ims/sipgw/rel/mrsip02.arg"

- export RELX_CONFIG_PATH="/u01/ims/sipgw/rel/mrsip02.config"

- export LOCAL_ADDR_NUM=1

- export LOCAL_ADDR_IP1=172.16.1.102

- export LOCAL_ADDR_PORT1=9060

- export LOCAL_ADDR_PROTOCOL1=udp

- export LOCAL_ADDR_ACCESS_NUM=0

- Tạo file mrsip02.arg tại /u01/ims/sipgw/rel/ và update các thông tin chính sau:

  - -name mrsip02@172.16.1.102

- Tạo file mrsip02.config tại /u01/ims/sipgw/rel/ và update các thông tin chính sau:

  - mrsip02.error.log

  - mrsip02.console.log

  - mrsip02.crash.log

  - {confd_addresses,[{"172.16.1.174",4565},{"172.16.1.102",4566}]}

- Thực hiện lệnh sau để start: service mrsip02 start

Cài đặt phần mềm ứng dụng MEDIA

MGW

- Tạo file mgw02 trong thư mục /etc/init.d/ và update các thông tin chính sau:

- export HOME=/u01/ims/sipgw/

- export RUNNER_LOG_DIR=/u01/ims/sipgw/log

- export VMARGS_PATH="/u01/ims/sipgw/rel/mrsip02.arg"

- export RELX_CONFIG_PATH="/u01/ims/sipgw/rel/mrsip02.config"

- export LOCAL_ADDR_NUM=1

- export LOCAL_ADDR_IP1=172.16.1.102

- export LOCAL_ADDR_PORT1=9060

- export LOCAL_ADDR_PROTOCOL1=udp

- export LOCAL_ADDR_ACCESS_NUM=0

- Tạo file mgw2.arg trong thư mục /u01/ims/vims/mgw/etc/ và update các thông tin chính sau:

  - -name mgw02@172.16.1.102

- Tạo file mgw02.config trong thư mục /u01/ims/vims/mgw/etc/ và update các thông tin chính sau:

  - {file, "mgw02.error.log"}

  - {file, "mgw02.console.log"}

  - {crash_log, "mgw02.crash.log"}

  - {confd_addresses,[{{172,16,1,174},4565}, {172,16,1,102},4566}]}

  - {config_file,"/u01/ims/vims/mgw/etc/mgw02.cfg"}

- Coppy file mgw02.cfg vào /u01/ims/vims/mgw/etc/

- Thực hiện lệnh sau để start: service mgw02 start

Cài đặt phần mềm ứng dụng OAM

OAM

- Tạo file oam02 trong thư mục /etc/init.d/ và update các thông tin chính sau:

  - export HOME=/u01/ims/vims/oam

  - export RUNNER_LOG_DIR=$HOME/log

  - export VMARGS_PATH="$HOME/releases/1/vm.args"

  - export RELX_CONFIG_PATH="$HOME/releases/1/sys.config"

  - $HOME/bin/oam $1

- Tạo file vm.args tại /u01/ims/vims/oam/releases/1 và update các thông tin chính:

  - -name oam2@172.16.1.102

- Tạo file sys.config tại /u01/ims/vims/oam/releases/1 và update các thông tin chính:

  - {file, "oam2.error.log"}

  - {file, "oam02.log"}

  - {crash_log, "oam2.crash.log"}

  - {oam_server, 1000, ['oam1@172.16.1.174', {'oam2@172.16.1.102'}]}]

  - {sync_nodes_optional, ['oam2@172.16.1.102']}

  - {confd_addresses, [{{172,16,1,102}, 4565}, {{172,16,1,102}, 4566}]}

  - {db_ip_1, "172.16.1.174"}

  - {db_ip_2, "172.16.1.102"}

- Coppy file oam vào /u01/ims/vims/oam/bin/

- Thực hiện lệnh sau để start: service oam02 start

HA_FRAMEWORK

- Tạo file ha_framework2 trong thư mục /etc/init.d/ và update các thông tin chính sau:

  - export HOME=/u01/ims/vims/ha_framework

  - export RUNNER_LOG_DIR=$HOME/log

  - export VMARGS_PATH="$HOME/releases/1/vm.args"

  - export RELX_CONFIG_PATH="$HOME/releases/1/sys.config"

  - $HOME/bin/ha_framework $1

- Tạo file vm.args tại /u01/ims/vims/ha_framework/releases/1/ và update các thông tin chính sau:

  - -name ha_framework2@172.16.1.102

- Tạo file sys.config tại /u01/ims/vims/ha_framework/releases/1/ và update các thông tin chính sau:

  - {file, "./log/error.log"}

  - {file, "./log/console.log"}

  - {ha_framework, 1000, ['ha_framework1@172.16.1.174', {'ha_framework2@172.16.1.102'}

  - {sync_nodes_optional, ['ha_framework2@172.16.1.102']}

  - {master, {{172, 16, 1, 174}, 4565}}

  - {slave, {{172, 16, 1, 102}, 4566}}

- Coppy file ha_framework vào /u01/ims/vims/ha_framework/bin/

- Thực hiện lệnh sau để start: service ha_framework2 start

MYSQL

Install cmake: yum -y install cmake make gcc gcc-c++ bison ncurses ncurses-devel

Tải mysql-boost-5.7.28.tar.gz từ google rồi coppy vào server

Giải nén và cài đặt:

- tar -zxvf mysql-boost-5.7.28.tar.gz

- cd mysql-5.7.23/

- mkdir configure

- cd configure

- cmake .. -DWITH_BOOST=../boost/boost_1_59_0/ -DWITH_EMBEDDED_SERVER=OFF  -DMYSQL_DATADIR=/u01/ims/mysql/data/ -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/u01/ims/mysql

- make && make install

- groupadd mysql

- useradd -g mysql mysql

- chown -R mysql:mysql /u01/ims/mysql

- cd /u01/ims/mysql/bin

- ./mysqld --initialize --user=mysql

- cd /u01/ims/mysql/support-files

- cp mysql.server /etc/init.d/mysql

- ln -s /u01/ims/mysql/bin/mysql /usr/bin

CONFD

Install 1 số gói liên quan:

- Install python environment:

- Su

- Yum install python

- Install libcrypto.so.1.0.0

  - Kiểm tra libcrypto.so.1.0.0 đã install hay chưa:

ls -l /usr/lib64 | grep libcrypto

  - Nếu chưa => Fake install version 1.0.0 from 1.0.2k

ln /usr/lib64/libcrypto.so.1.0.2k /usr/lib64/libcrypto.so.1.0.0

Install NETCONF server:

- Install file confd vào /opt/

- Thay đổi IP, PORT IN:

- <ip>172.16.1.102</ip>

- <port>4566</port>

Run server:

- /opt/confd/current/bin/confd -c /opt/confd/current/etc/confd/confd.conf

EMS_AGENT

- Tạo file ems_agent02 tại /etc/init.d/ và update các thông tin chính sau:

export HOME=/u01/ims/vims/ems_agent

export RUNNER_LOG_DIR=$HOME/log

export VMARGS_PATH="$HOME/etc/vm.args"

export RELX_CONFIG_PATH="$HOME/etc/sys.config"

$HOME/bin/ems_agent $1

- Tạo file vm.args tại /u01/ims/vims/ems_agent/etc/ và update các thông tin:

  - -name ems_agent02@172.16.1.102

- Tạo file sys.config tại /u01/ims/vims/ems_agent/etc/ và update các thông tin:

{file, "error.log"}

{file, "ems.log"}

{crash_log, "crash.log"}

{ip_ems_oam_connect, "172.16.1.102"}

{oam_node_list, ['oam1@172.16.1.174', 'oam02@172.16.1.102']}

Coppy file ems_agent vào /u01/ims/vims/ems_agent/bin/

- Thực hiện lệnh sau để start: service ems_agent02 start

SSH_CONFIG

- Tạo file ssh_config tại /etc/init.d/ và update các thông tin chính sau:

export HOME=/u01/ims/vims/ssh_config

export RUNNER_LOG_DIR=$HOME/log

export VMARGS_PATH="$HOME/releases/1/vm.args"

export RELX_CONFIG_PATH="$HOME/releases/1/sys.config"

$HOME/bin/ssh_config $1

Tạo file vm.args tại /u01/ims/vims/ssh_config/releases/1/ và update:

  - -name ssh_config02@172.16.1.102

- Tạo file sys.config tại /u01/ims/vims/ssh_config/releases/1/và update các thông tin chính sau:

{file, "ssh_config02.log"}

{file, "ssh.log"}

{crash_log, "crash.log"}

{ssh_config, 1000, ['ssh_config1@172.16.1.174', {'ssh_config2@172.16.1.102'}]}

- Thực hiện lệnh sau để start: service mrsip02 start

Kiểm tra hệ thống

Kiểm tra từng node: ps –ef | grep <tên node>

Kiểm tra theo từng phân hệ:

- Cách 1: service <tên node> status

- Cách 2: service <tên node> remote_console hoặc service <tên node> remote

- ets:tab2list(node_active).

Tham khảo Chương 4 – 4.1. Xây dựng tài liệu VHKT

Chương 4: Xây dựng tài liệu vận hành khai thác vIMS và quản lý bằng tool Bookstack

Xây dựng tài liệu VHKT

Kiến trúc

Mô hình đấu nối các phân hệ

Phân hệ SBC

Phân hệ IMS CORE

Phân hệ MMTEL

Phân hệ MEDIA

Phân hệ MRF

Phân hệ vCCF

Phân hệ OAM

START/STOP/Kiểm tra trạng thái

Mô-đun Logic

Danh sách node, đường dẫn

Lệnh kiểm tra tiến trình

Phân hệ IMS CORE

Phân hệ SBC

Phân hệ MMTEL

Phân hệ MRF

Mô-đun Diameter Gateway

Danh sách node, đường dẫn

Lệnh kiểm tra tiến trình

Mô-đun ENUM/DNS Gateway

Danh sách node, đường dẫn

Lệnh kiểm tra tiến trình

Mô-đun H.248 Gateway

Danh sách node, đường dẫn

Lệnh kiểm tra tiến trình

Mô-đun SIP Gateway

Danh sách node, đường dẫn

Danh sách node:

Đường dẫn:

- Cài đặt:  /u01/ims/sipgw

- Log: /u01/ims/sipgw/log

- Binary: /u01/ims/sipgw/bin

Lệnh kiểm tra tiến trình

Mô-đun Database

Danh sách node, đường dẫn

Lệnh kiểm tra tiến trình

Mô-đun MGW

Danh sách node, đường dẫn

Lệnh kiểm tra tiến trình

Mô-đun MP

Danh sách node, đường dẫn

| Tên node | Đường dẫn |
| --- | --- |
| mp | Cài đặt: /u01/mp Log: /var/log/1M/mp Binary: /u01/mp/platforms/bin Script: /u01/mp/script |

Lệnh kiểm tra tiến trình

Mô-đun vCCF

Danh sách node, đường dẫn

Lệnh kiểm tra tiến trình

Mô-đun OAM

Danh sách node, đường dẫn

Lệnh kiểm tra tiến trình

Xem LOG & TRACE

File là các tệp tin chứa thông tin về hoạt động của hệ thống IMS. Nó có thể được sử dụng để giúp người quản trị hệ thống phát hiện và sửa chữa các vấn đề xảy ra trong hệ thống, đồng thời cũng có thể được dùng để theo dõi hoạt động của hệ thống và đưa ra các biện pháp cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống.

Các file log có thể chứa nhiều loại thông tin khác nhau, bao gồm các thông báo lỗi, các thông tin về hoạt động của hệ thống, các thông tin về các yêu cầu và phản hồi từ hệ thống, và các thông tin về các cuộc gọi điện thoại và dịch vụ truyền thông khác.

File log cũng có thể được dùng để theo dõi các hoạt động của người dùng trên hệ thống, bao gồm các yêu cầu và truy cập của họ đến các dịch vụ và tài nguyên trên hệ thống.

Chúng ta có thể xem các file log bằng cách truy cập vào các đường dẫn log của từng mô-đun đã được viết ở Danh sách node, đường dẫn.

Lệnh: cd <đường dẫn>

Ví dụ: cd /u01/ims/imscore/logs

Xem log ta có thể dùng lệnh: cat, tailf, less, vim,… + <tên file log>

Ví dụ: tailf –n200 cslg01.log

Cấu hình qua CLI

Thông tin CLI

Sử dụng lệnh: ssh <user_name>@<ip> -p8822

<user_name>: Là user được cấp để truy cập web server (admin)

<ip>: ip float chạy tiến trình CLI hiện tại (10.70.66.10)

Với passwork của admin là: 1

Hoặc sử dụng lệnh: confd_cli

Cấu trúc tổ chức các lệnh

CLI IMS-VHT chia làm 3 mode vận hành:

- INIT MODE: là mode khi vừa truy cập được vào CLI, bao gồm các lệnh để show data config, get status của hệ thống, các câu lệnh truy cập vào 2 mode còn lại (ext-config, config).

- EXTERN-CONFIG MODE (ext-config): bao gồm những câu lệnh tác động vào data không được lưu trữ trên Confd server, lệnh backup/restore, các lệnh liên quan đến user…

- CONFD-CONFIG MODE (config): gồm các lệnh tác động vào trong phần data config được lưu trữ trên Confd server.

INIT MODE

| Command | Sub-Command | Mô tả | VD |
| --- | --- | --- | --- |
| config |  | Truy cập vào CONFD-CONFIG MODE |  |
| ext-config |  | Truy cập vào EXTERN-CONFIG MODE |  |
| exit |  | Thoát ra khỏi CLI IMS-VHT |  |
| show | running-config | xem cấu hình trên confd server | show running-config oam app_config – xem tất cả tham số cấu hình trong bảng app_config của phân hệ oam |

EXTERN-CONFIG MODE

| Command | Sub-command | Mô tả | VD |
| --- | --- | --- | --- |
| backup | confd | Backup data netconf (tham số system, name) | backup confd name backup_ims – backup toàn bộ data vào file backup_ims backup confd system oam name backup_oam - backup phân hệ oam vào file backup_oam |
| changepwd |  | thay đổi password của user đang login |  |
| changuserpwd |  | thay đổi password của user chỉ định (chỉ admin mới có quền thực thi lệnh này) |  |
| disable | diagw_link | disable diagw_link (tham số: system, node_name, link_name) | disable diagw_link system imscore node_name scdia01@1.1.5.31 link_name cs_dia44 – disable link cs_dia44 trên node scdia02@1.1.5.31 của phân hệ imscore |
| enable | diagw link | enable diagw_link (tham số: system, node_name, link_name) | enable diagw_link system imscore node_name scdia01@1.1.5.31 link_name cs_dia44 – enable link cs_dia44 trên node scdia02@1.1.5.31 của phân hệ imscore |
| exit |  | Thoát khỏi EXTERN-CONFIG MODE |  |
| get |  | giống như phần get trong INIT MODE |  |
| no | subscriber | xóa thuê bao attach vào mmtel/sccas (tham số: system, MSISDN) | no subscriber system mmtel MSISDN 0382769096 – xóa thuê bao 0382769096 trên phân hệ mmtel |
|  | alarm | xóa alarm config (tham số: name) | no alarm name OAM_MYSQL_DB_STATUS – xóa alarm OAM_MYSQL_DB_STATUS |
|  | alarm_severity | xóa một severity config của alarm (tham số: alarmid, level) | no alarm_severity alarmid 16 level critical – xóa cấu hình ngưỡng critical của alarm_id 16 |
|  | alarm_user_mapping | xóa các alarm được assign cho user khi thông báo | no alarm_user_mapping username minhnv44 alarmname VM_RAM_USAGE – xóa alarm VM_RAM_USAGE khỏi danh sách alarm assign cho user minhnv44 |
|  | ftpserver | xóa cấu hình ftpserver (tham số: ftptype) | no ftpserver ftptype DB – xóa cấu hình đẩy fpt cho DB MYSQL |
|  | user | xóa user trong hệ thống (chỉ admin mới có quền thực thi lệnh) (tham số: username) | no user username minhnv44 – xóa user minhnv44 khỏi hệ thống |
| pushCDR |  | Đẩy file CDR lên server manual |  |
| restart | ntp | restar ntp trên server (tham số: servername) | restart ntp servername OAM01 – restart ntp trên server OAM 01 |
| restore | confd | restore data config trên confd server (tham số: name) | restore confd name backup_oam – restore cấu hình đã được backup ở file backup_oam |
| set | alarm | thêm / sửa cấu hình alarm (tham số: name, alarmmsg, calctype, compare, description, enable, id, msgthreshold, resolvemsg, resolvethreshold, type) | set alarm name OAM_MYSQL_NOT_SYNC alarm_msg “Mysql database not synchronize” resolvemsg “Mysql database synchronize normal” enable true id 2 |
|  | alarm_severity | cấu hình ngưỡng cho alarm (tham số: alarmid, level, threshold, enable) | set alarm_severity alarmid 1902 level critical threshold 90 enable true |
|  | alarm_user_mapping | cấu hình assign nhận thông báo cho alarm đến từng user (tham số: username, alarmname) | set alarm_user_mapping user name minhnv44 alarmname OAM_VM_DISK_USAGE |
|  | ftpserver | cấu hình fptserver để đẩy file LOG/DB/NPMS lên cho các hệ thống tập trung (tham số: ftpip, ftppass, ftppath, ftpport, ftptype, ftpuser, ftp_dir_backup, localdirftp) | set ftpserver ftpip 1.1.4.32 ftppass vIMS@123 fptpath /u01 ftpport 22 ftpuser ims |
|  | user | cấu hình user trong hệ thống (tham số: username, active, email, expiredate, groupname, mobile, periodicpwd, position) | set user minhnv44 active ACTIVE email minhnv44@vttek.vn expiredate “2025-04-01 00:00:00” groupname Viewer |
| show | alarm | show cấu hình alarm trong hệ thống (tham số - giống như câu lệnh set alarm dùng để filter) | show alarm – show tất cả cấu hình alarm trong hệ thống |
|  | alarm_current | show các alarm đang xảy ra trên hệ thống | show alarm_current – show tất cả alarm đang xảy ra trên hệ thống |
|  | alarm_history | show lịch sử alarm | show alarm_history |
|  | alarm_severity | show cấu hình alarm severity (tham số: giống như câu lệnh set dùng để filter) | show alarm_severity |
|  | alarm_terminated | show những alarm đã xảy ra trong thống | show alarm_terminated |
|  | alarm_user_mapping | show cấu hình assing alarm cho user | show alarm_user_mapping |
|  | confd-backup-dir | show danh sách file backup confd server | show confd-backup-dir |
|  | ftpserver | show cấu hình fptserver khi đẩy file DB/LOG/NPMS | show ftpserver |
|  | history | show lịch sử tác động lệnh CLI | show history |
|  | kpi | show kpi của hệ thống (tham số system, kpi_name, period, duration) | show kpi system mmtel kpi_name register_success_ratio period 60 duration 180 – xem tất cả kpi register_success_ratio chu kì 60 phút trong khoảng 180 phút trở về trước tính từ thời điểm hiện tại |
|  | permission | show bảng phân quyền các user trong hệ thống | show permission |
|  | user | show các user trong hệ thống (tham số giống với lệnh set dùng để filter) | show user username minhnv44 – show thông tin của user minhnv44 |
| start | ethcard | start network interface trên server (tham số: servername, interface) | start ethcard servername OAM01 interface enp98s0f4 – start interface enp98s0f4 trên server OAM01 |
|  | server | start server (tham số: servername) | start server servername OAM01 – start server OAM01 |
| stop | ethcard | start network interface trên server (tham số: servername, interface) | stop ethcard servername OAM01 interface enp98s0f4 – start interface enp98s0f4 trên server OAM01 |
|  | server | stop server (tham số: servername) | stop server servername OAM01 – start server OAM01 |

CONFD-CONFIG MODE

Gồm 9 mode:

| Command | Mô tả |
| --- | --- |
| ccf | vào cấu hình cho phân hệ ccf |
| imscore | vào cấu hình cho phân hệ imscore |
| ipgw | vào cấu hình phân hệ ipgw |
| mgw | vào cấu hình phân hệ mgw |
| mmtel | vào cấu hình phân hệ mmtel |
| mp | vào cấu hình phân hệ mp |
| oam | vào cấu hình phân hệ oam |
| sbc | vào cấu hình phân hệ sbc |
| sccas | vào cấu hình phân hệ sccas |
| exit | thoát khỏi CONFD-CONFIG MODE |

Trong mỗi mode sẽ support những lệnh sau

| Command | Mô tả | VD |
| --- | --- | --- |
| abort | xóa bỏ các cấu hình chưa được commit |  |
| goto | di chuyển đến item path | (oam)> goto app_config – chuyển đến item app_config của phân hệ OAM |
| commit | commit config lên server |  |
| exit | thoát khỏi mode config |  |
| no | xóa cấu hình | (oam) > no app_config timeout – xóa giá trị tham số timeout của bảng app_config phân hệ oam |
| rollback | rollback lai cấu hình |  |
| show | show cấu hình chưa được commit | (oam)> show full-config app_config – show tất cả các cấu hình trong bảng app_config phân hệ oam |
| set | thêm/update cấu hình | (oam)> set app_config timeout 5000 – set giá trị cho tham số timeout của bảng app_config phân hệ oam là 5000 |
| up | chuyển đến item cha của item hiện tại |  |
| top | chuyển item path về root |  |

Ví dụ: Muốn show config của node LOGIC trong phân hệ SBC

ssh admin@10.70.66.10 –p8822             -password:1

[vIMS]>config

[vIMS](CONFIG)> sbc

[vIMS](CONFIG/sbc/)> show full-config logic

Đóng gói tài liệu và quản lý với công cụ quản lý tài liệu tập trung – Bookstack

Giới thiệu về công cụ quản lý tập trung Bookstack

Bookstack là một hệ thống quản lý tài liệu trực tuyến cho phép người dùng tạo, chia sẻ và quản lý các tài liệu của họ trên một nền tảng điện toán đám mây. Nó cho phép người dùng tạo các thư mục để lưu trữ tài liệu và có thể truy cập chúng từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối mạng. Bookstack cũng có tính năng chia sẻ tài liệu với những người khác, cho phép họ đọc và tìm hiểu thông tin của bạn.

Bookstack là một sản phẩm mã nguồn mở và được viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP. Nó có thể được cài đặt trên máy chủ web để sử dụng riêng hoặc có thể được cung cấp dưới dạng dịch vụ trực tuyến bởi các nhà cung cấp dịch vụ đám mây. Nó có rất nhiều tính năng khác nhau, bao gồm các tính năng chia sẻ tài liệu, tìm kiếm tài liệu, quản lý phiên bản tài liệu và hỗ trợ việc xuất bản tài liệu dưới dạng PDF.

Bookstack có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm việc lưu trữ tài liệu văn bản, hướng dẫn, tài liệu dạng hình ảnh hoặc video và các tài liệu khác. Nó cũng có thể được sử dụng bởi các tổ chức, công ty hoặc cá nhân để quản lý các tài liệu công việc hoặc học tập.

Cài đặt các gói, phần mềm quản lý tài liệu Bookstack

Cài đặt docker:

- Download bản cài đặt offline

- https://download.docker.com/linux/static/stable/x86_64/

- chọn version mới nhất docker-20.10.21.tgz

- Giải nén và cài đặt docker

- tar xzvf docker-20.10.21.tgz

- cp docker/* /usr/bin/

- dockerd &

- Cài docker compose plugin

- https://download.docker.com/linux/centos/7/x86_64/stable/Packages

- Chọn version mới nhất: docker-compose-plugin-2.12.2-3.el7.x86_64.rpm

- Cài đặtrpm -ivh docker-compose-plugin-2.12.2-3.el7.x86_64.rpm

Cài đặt Bookstack:

- Tạo user bookstack

- Lệnh: useradd bookstack

Lấy id của user bookstack:

- Lệnh: id bookstack

Lấy giá trị uid và gid là đầu vào cho bước 2.

- Tạo file docker-compose.yml

Nội dụng file như sau:

---

version: "2"

services:

bookstack:

image: lscr.io/linuxserver/bookstack

container_name: bookstack

environment:

- PUID=1001

- PGID=1001

- APP_URL=http://203.162.88.122:6875

- DB_HOST=bookstack_db

- DB_USER=bookstack

- DB_PASS=Thang12@2022

- DB_DATABASE=bookstackapp

volumes:

- /path/to/data:/config

ports:

- 6875:80

restart: unless-stopped

depends_on:

- bookstack_db

bookstack_db:

image: lscr.io/linuxserver/mariadb

container_name: bookstack_db

environment:

- PUID=1001

- PGID=1001

- MYSQL_ROOT_PASSWORD=Thang12@2022

- TZ=Europe/London

- MYSQL_DATABASE=bookstackapp

- MYSQL_USER=bookstack

- MYSQL_PASSWORD=Thang12@2022

volumes:

- /path/to/data:/config

restart: unless-stopped

Trong đó các giá trị:

APP_URL: là ip của host chứa container

PUID, PGID: là giá trị lấy trong bước 1

ports: là port map từ port 6875 của host vào port của container 80 (có thể thay đổi port này tùy theo mong muốn, tuy nhiên khi thay đổi cần sửa lại APP_URL)

DB_PASS và MYSQL_PASSWORD phải giống nhau

DB_USER và MYSQL_USER phải giống nhau

DB_DATABASE và MYSQL_DATABASE phải giống nhau

- Start bookstack

Lệnh: docker compose up -d

- Truy cập Bookstack từ trình duyệt web

Lên giao diên web truy cập vào đường dẫn http://203.162.88.122:6875 nhập user: admin@admin.com - pass: password

- Thêm tài liệu vào Bookstack

- Cài đặt bookstack trên server lab PTIT

-export image: docker save {tên image} > ten_file.tar

-import image: docker load -i tên_file.tar

- Xem tài liệu trên Bookstack

Kết luận và kiến nghị

Tài liệu tham khảo:

[1] – 3GPP Long Term Evolution: Architecture, Protocols and Interfaces

[2] – 3GPP – Overview of 3GPP Release 8

https://www.3gpp.org

[3] – Martin Sauter Nortel, Germany - Beyond 3G – Bringing Networks, Terminals and the Web Together LTE, WiMAX, IMS, 4G Devices and the Mobile Web 2.0

[4] – 3GPP TS 23.228 V8.0.0 – 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; IP Multimedia Subsystem (IMS); Stage 2 (Release 8)

[5] – Tài liệu nội bộ từ Viettel High Tech